#### ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВАРКИ»

для студентов заочного отделения.

#### Задача 1

Определить коэффициент наклона внешней характеристики источника питания для ручной дуговой сварки КИ=∂IИП∂UИП=1RДИФ.ИП в рабочей точке, при котором заданному возмущению по длине дуги LД будет соответствовать заданное изменение сварочного тока IСВ, или определить изменение сварочного тока, которое  будет соответствовать заданному возмущению по длине дуги LД при заданном коэффициенте наклона внешней характеристики источника питания КИ.

## Таблица 1 – Данные для задачи 1

| Вари-ант | # Режим сварки |  |  | КИ, А/В | LД, мм | КД, В/мм | RДИФ.Д, В/А | IСВ, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dЭ, мм | IСВ, А | UД, В |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 190 | 26 | ? | 2 | 1,5 | -0,12 | -18 |

Решение.

Используем зависимости

ΔIСВ=−КДКУΔLД,                                             (1)

КУ=RДИФ.Д-RДИФ.И;                                      (2)

RДИФ.И =1/КИ;

Из выражения (1) находим

КУ=−KД⋅ΔLΔIСВ=−1.5⋅2−18=0,167  В/А

Далее из выражения (2) находим

RДИФ.И= RДИФ.Д – КУ = -0,12-0,17 = -0,29В/А;

КИ = 1/ RДИФ.И = 1/-0,29 = - 3,4 А/В.

Ответ: КИ = -3,4 А/В.

При других вариантах задания :

## Таблица 1 – Данные для задачи 1

| Вари-ант | # Режим сварки |  |  | КИ, А/В | LД, мм | КД, В/мм | RДИФ.Д, В/А | IСВ, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dЭ, мм | IСВ, А | UД, В |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 230 | 29 | - 4 | 2 | 1,3 | -0,10 | ? |

Решение.

Используем зависимости

ΔIСВ=−КДКУΔLД,                                             (1)

КУ=RДИФ.Д-RДИФ.И;                                      (2)

RДИФ.И =1/КИ = 1/ (- 4 ) = - 0,25 В/А

КУ = -0,10 – (-0,25) = 0,15 В/А

Подставляя КУ  в выражение (1), находим:

ΔIСВ=−1,30,152=−17,3A

Ответ                 IСВ = - 17,3 А

#### Задача 2

Определить угол сдвига фаз  между током и напряжением в сварочной цепи и обеспечивающую его индуктивность сварочной цепи L или требуемые напряжения холостого хода сварочного трансформатора U20, обеспечивающие непрерывное горение дуги переменного тока.

Таблица 2 – Данные для задачи 2

| Вариант | U3, B | U20, B | , град | L, Гн | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | ? | ? | 0,0012 | 0,14 |

Решение.

Используем зависимости

sin j ³ U3U202,    (1)            ϕ=arc tqωLR.       (2)

ω – угловая частота, с-1       ω=2πf,  f=50Гц,

ω=2πf=2·3.14·50=314 c-1;

Из выражения (2) находим

φ =  arctg314⋅0,00120,14  =  arctg 2,69 = 69,6º;

Из выражения (1) находим

U20 = UЗ/2sinϕ = 452sin69,60= 34В

Ответ: φ=69,6º;   U= 34B.

### Задача 3

Определить минимальное напряжение холостого хода сварочного трансформатора, обеспечивающее устойчивое протекание процесса сварки на переменном токе при заданных параметрах режима сварки.

Таблица 3 – Данные для задачи 3

| Вариант | # Режим сварки |  |  | U3, B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dЭ, мм | IСВ, А | UД, В |  |
|  | 4 | 180 | 26 | 40 |

Решение

Используем зависимость

U20UД≥π28+U322UД2.

Отсюда находим

U20≥π28+U322UД2.⋅UД           U20≥3.1428+4022⋅26226≥40,4В.

Ответ: U20=40,4В.

## Задача 4

Определить максимально допустимую продолжительность включения источника питания ПВР при заданной величине рабочего тока или максимально допустимый рабочий ток при заданном режиме повторно-кратковременной работе (заданном ПВ), а также максимально допустимый длительный ток, если известны номинальные параметры режима работы источника питания.

Таблица 4 – Данные для задачи 4

| Вариант | IНОМ, А | ПВНОМ, % | IР, А | ПВР, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 450 | 50 | ? | 80 |

Решение

IP = IHOM ПВНОМПВРАБ  = 450 5080 =355,7 A

IДЛ = IHOM ПВНОМ100  = 450 50100 =318,2 A

Ответ: IР = 355,7 A ,  IДЛ = 318,2 A

При другом варианте задания :

Таблица 4 – Данные для задачи 4

| Вариант | IНОМ, А | ПВНОМ, % | IР, А | ПВР, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 50 | 320 | ? |

Решение

Используем зависимость      IP = IH ПВНПВР

Отсюда находим

IР2 = IН2 ПВНПВР ;            ПВР IР2 =  IН2 ПВН ;    ПВР = ПВНIН2IР2

ПВР = 50 40023202 = 78%

IДЛ = IHOM ПВНОМ100  = 400 50100 =282,8 A

Ответ: ПВР  = 78%;  IДЛ  = 282,8 A

# Задача 5

Для заданной схемы выпрямления указать, какие обмотки трансформатора и какие вентили работают на указанных участках временной диаграммы изменения напряжений на обмотках трансформатора. Указать также в каких выпрямителях наиболее широко применяется данная схема выпрямления. Ответы обосновать.

При заданных значениях номинального выпрямленного тока Id, напряжении холостого хода выпрямителя UХХ рассчитать для указанного типа выпрямителя (ПХ – выпрямитель с падающей внешней характеристикой, ЖХ – выпрямитель с жесткой характеристикой) параметры, необходимые  для выбора силовых вентилей:

IВ.СР – среднее значение тока, проходящего через вентиль;

UОБР.Т – амплитудное значение обратного напряжения на вентиле,

а также параметры, определяющие выбор или расчет трансформатора:

I1       – действующее значение тока первичной обмотки;

I2       – действующее значение тока вторичной обмотки;

РТ          – расчетная мощность трансформатора.

Таблица 5 – Данные для задачи 5

| Вариант | Схема выпрямления | Участки на временной диаграмме | Тип выпря-мителя | Id, А | UХХ, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Двойная трехфазная с уравнительным реактором | 4 и 5 | ЖХ | 500 | 50 |

Описание работы и расчетные формулы для трехфазной мостовой и кольцевой схем выпрямления приведены, например, в методических указаниях к лабораторным работам (лабораторная работа №3)

Рисунок 3 – Двойная трехфазная схема с уравнительным реактором

На участке 4  работают вентили VD2, VD4 и обмотки b и x, так как здесь наибольшими по абсолютной величине являются напряжения Ub и Ux .

На  участке  5  работают вентили VD3 и VD4 и обмотки c и x, так как здесь наибольшими  являются напряжения  Uc и Ux.

Напряжение холостого хода выпрямителя

UХ.Х = 1,17· U2Ф ;      U2Ф= UХ.Х /1,17=50/1,17=42,7В;

Максимальное обратное напряжение, приложенное к вентилю,

UОБР.MAX = 6· U2Ф = 6· 42,7 =104,6 В;

Ток через каждый вентиль протекает в течение одной шестой части периода, следовательно, прямой средний ток  через вентиль

IВ.СР = Id/6  0,167·Id . =500/6 ≈ 83,3 А;

Действующие значения вторичного и первичного тока трансформатора при жестких характеристиках выпрямителя:

I2 = 0,29 Id =0,29·500=145А;        I1 = (1/n) 0,408 Id

n=U1ф/U2ф=220/42,7=5,15;

I1 = (1/5,15)·0,408· 500=39,6 А

Расчетная мощность трансформатора при жестких внешних характеристиках выпрямителя:

РТ.Ж.Х =  1,26 UХХ Id =1,26·50·500=31500Вт.

Ответ: U2Ф=42,7В; UОБР.MAX =104,6 В; IВ.СР = 83,3 А; I1 =39,6А,

I2 =145А; РТ.Ж.Х =31500Вт.

# Задача 6

Для многопостовой системы питания с реостатным разделением постов и заданными параметрами многопостового источника питания определить сопротивление балластного  реостата, обеспечивающего получение заданного режима сварки и КПД сварочного поста. Определить также насколько изменится сварочный ток на данном посту, если общая нагрузка на многопостовой источник питания возрастет на величину IH/.При этом считать, что напряжение на дуге сварщик поддерживает постоянным.

Построить вольт-амперные характеристики сварочного поста до и после увеличения общей нагрузки на величину IН.

Таблица 6 – Данные для задачи 6

| Вариант | Параметры многопостового источника питания |  |  | # Режим сварки |  | ## IН, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0, В | ## КПД, % | KИ=IИ/UИ | UД, В | IСВ, А |  |
| 4 | 78 | 95 | -190 | 27 | 180 | 300 |

Решение.

Используем зависимость

UД = U0.МИП – IСВ.ПОСТА RБ +IН.ОБЩ RДИФ.МИП                     (1)

Принимаем Iн общ = Iсв

RДИФ.МИП = ∂UМИП∂IМИП=1КИ.МИП.=1−190=−0,005BA

Находим из формулы (1) RБ

RБ=U0−Uд+Iн.общ⋅Rдиф.мипIсв=78−27−180⋅0,005180=0,28Ом;

Принимаем:      Iн.общ.= I'св+ΔIн ;

Подставляем Iн.общ  в выражение (1)

UД = U0.МИП – I'свRБ +I'свRДИФ.МИП + ΔIн RДИФ.МИП

Отсюда находим

Iсв'=U0−Uд+ΔIн⋅Rдиф.минRБ−Rдиф.мин=78−27+300⋅(−0,005)0,28+0,005=173,6А;

ηпост=ηмипUДU0=95⋅2778=33%;

ΔI=IСВ−IСВ' = 180-173,6=6,4А.

Ответ: ηпост=33%;  RБ=0,28 Ом;  ΔI = 6,4A.

Задача 7

Выполнить расчет трансформатора для ручной дуговой сварки. Исходные данные для расчета: номинальный сварочный ток I2Н; продолжительность нагрузки ПН; первичное напряжение U1. Напряжение холостого хода: в диапазоне больших токов U20; в диапазоне малых токов U20. Номинальное рабочее напряжение U2Н. Пределы регулирования сварочного тока: в диапазоне больших токов I2max,I2min;  диапазоне малых токов I2max,I2min. Конструкция трансформатора приведена на рис. 4.

###### Рисунок 4 – Конструкция трансформатора

Плавное регулирование внешних характеристик осуществляется путем изменения расстояния  между обмотками. Ступенчатое регулирование производится переключением секций как первичной, так и вторичной обмоток с параллельного соединения на последовательное. Схема трансформатора приведена на рис. 5. Положению 1 переключателя S соответствует параллельное соединение секций обмоток. При этом в каждой параллельной ветви первичной цепи последовательно соединяются основная W и дополнительная W1 части секций первичной обмотки. Положению 2 переключателя S соответствует последовательное соединение основных секций обмоток.

.

###### Рисунок 5 – Схема трансформатора

Размеры   крепежных   изоляционных   деталей  первичной обмотки 1 = 5 – 8 мм, то же для вторичной обмотки 2 = 10-13 мм. Расстояние между катушками обмоток 3 = 5 – 10 мм.

Пример 1    Расчет трансформаторов средней и большой мощности

(IН >200А)

Таблица 7 – Данные для задачи 7

| Вари-ант | U1, B | U20, B | U20, B | U2H, B | I2H, A | # ПН,% | I2max, A | I2min, A | I2MAX, A | I2MIN, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 380 | 62 | 78 | 33 | 300 | 60 | 320 | 140 | 140 | 60 |

1 Определяется минимальное индуктивное сопротивление трансформатора, обеспечивающее получение максимального сварочного тока:

Хmin=U202−U2Н2I2max=622−332320=0.164Ом;	(1)

2 Осуществляется выбор числа витков обмоток. Для расчета числа витков обмоток рекомендуется пользоваться эмпирической формулой зависимости величины напряжения на один виток от мощности трансформатора:

UW = 0,55 + 0,095РДЛ = 0,55+0,095·14,4 =1,92В;	 (2)

где РДЛ – длительная мощность трансформатора в киловольт-амперах.

РДЛ = U20I2H 10-3·=62⋅300⋅10−3⋅60100=14.4 кВА	 (3)

В диапазоне больших токов катушки первичной и вторичной обмоток соединены параллельно, причем в каждой параллельной ветви первичной обмотки последовательно соединяются основная W1 и дополнительная  каждой катушки. Следовательно,

w1 + = U1/UW  = 380/1,92 = 198	 (4)

w2 = U20/UW = 62/1,92= 32	 (5)

В диапазоне малых токов катушки первичной и вторичной обмоток соединяются последовательно, причем в первичной цепи последовательно соединяются только основные части катушек. При этом

(6)

Отсюда

W1=W2U1U20'=32⋅38078=156	(7)

(8)

=198- 156=42

3 Вычисляется номинальный ток первичной обмотки:

I1Н=I2НKМn=300⋅1,056,19=50,9А	(9)

где КМ = 1,05…1,1 – коэффициент, учитывающий намагничивающий ток трансформатора;

n   –   коэффициент трансформации.

.n=W1+W1'W2=19832=6,19	(10)

4 Рассчитывается сечение магнитопровода,  см2:

S=U201044,44fW2Bm=62⋅1044,44⋅50⋅32⋅1,5=58,2см2             (11)

где f – частота питающей сети;

Bm – принятая индукция в магнитопроводе для холоднокатаной трансформаторной стали  Bm   = 1,3...1,7 Тл.

5 Определяются в миллиметрах линейные размеры сердечника.

Ширина пластины стержня, мм:

А=SC102P1KC=58,2⋅1022⋅0,95=55мм          	(12)

где Р1 = В/А = 1,8…2,2;

KC = 0,95…0,97 – коэффициент заполнения стали.

Высота набора магнитопровода, мм:

В = p1А = 2·55=110.мм	(13)

Ширина окна магнитопровода

Сок=B / p2 =110 / 1.1=110 мм	(14)

где Р2 = 1,0…1,2.

6 Определяется сечение обмоточных проводов для диапазона больших токов (параллельное соединение катушек):

q1=I1Н2j1=50,92⋅2,6=9,8мм2                                   (15)

q2=I2Н2j2=3002⋅2,2=68мм2 	(16)

где j1 и j2 – допустимые плотности тока соответственно в первичной и вторичной обмотках. Для трансформаторов на ток до 500 А для ручной дуговой   сварки,   изготовленных    из   алюминиевого   провода, рекомендуются     следующие      значения      плотностей      тока:  j1 = 2,4…2,8 мм2; j2 = 2,1…2,3 А/мм2.

Меньшие значения j1 и j2 соответствуют трансформаторам большей мощности.

Для первичной обмотки выбираем провод марки АПСД

q1=10.08 мм2; a1=2,24мм;  b1=4,5мм; a’1=2,64мм;  b’1=4,9мм;

Для вторичной обмотки выбираем шину АДО

q2  =75мм2; a2=3,0мм;  b2=25,0мм; a’2=3,8мм;  b’2=25,8мм;

– ширина первичной катушки

т1К = COK−2δ1−δ32=100−2⋅6−72=40,5мм;   	(17)

- число слоев в катушке

Если трансформатор изготовляется по схеме рис.4, то между основной частью первичной катушки W1 и отключаемой частью  необходимо проложить усиленную изоляцию – поставить три прокладки по 0,15 мм. При этом

n1СЛ=m1K(a1n+KU)KУ+2KU=40,5(2,64+0,15)⋅1,1+2⋅0,15=12    	(18)

где KU = 0,15 мм     –  толщина межслоевой изоляции;

КУ = 1,1 –  коэффициент, учитывающий не плотность укладки проводников;

–  ширина провода в изоляции;

Полученное в результате расчета значение n1СЛ следует округлять до ближайшего меньшего целого числа

- число витков в слое

W1СЛ=W1+W1'n1СЛ=19812=16,5	(19)

Полученное в результате расчета значение W1СЛ следует округлять до ближайшего большего целого числа

Принимаем W1СЛ =17

- высота первичной катушки

h1=W1СЛb1П'Kу = 174,91,1=91,6 мм = 0,0916 м           	(20)

где  b1П' – высота провода в изоляции;

- ширина катушки с внешней стороны магнитопровода.

Обычно при намотке через 3–5 слоев выполняют вентиляционные каналы шириной 4  10 мм, следовательно

С1=т1К+n1СЛ4−1⋅δ4=40,5+124−1⋅10=60,5мм	(21)

Размеры вторичной катушки рассчитываются аналогично если она выполняется проводом марки  АПСД. В данном трансформаторе для вторичной обмотки выбрана шина марки АДО и наматывается вторичная обмотка «на ребро» в один слой. При этом высота вторичной катушки равна

h2  = W2a2п' КУ = 323,81,1= 133.7 мм = 0,1337 м	(22)

где    КУ = 1,1  –  коэффициент, учитывающий не плотность укладки проводников;     a2п'  –  ширина провода в изоляции;

- ширина катушки

С2 =  b2п'+ 15мм = 25,8 + 15 = 40,8 мм	(23)

8 Вычисляется высота окна магнитопровода:

hОК = 1 + h1 +max + h2 + 2.	(24)

Величина max определяется в процессе расчета индуктивного сопротивления трансформатора.

9 Рассчитывается индуктивное сопротивление трансформатора.

Индуктивное сопротивление трансформатора обусловлено магнитными потоками рассеяния первичной и вторичной обмотки.

В соответствии с картиной магнитных полей рассеяния (рис. 4) индуктивное сопротивление трансформатора может быть представлено как сумма трех составляющих:

Х = ХОК + ХЛ +Х	(25)

Составляющие ХОК , ХЛ не зависят от расстояния между обмотками и соответствуют магнитным полям рассеяния в окне трансформатора  (Ф1ОК, Ф2ОК)   и   в   лобовых   частях (Ф1Л, Ф2Л) при полностью сдвинутых обмотках ( = 0). Составляющая Х соответствует магнитному полю в зазоре между обмотками и связана с расстоянием  прямо пропорциональной зависимостью.

Ниже приводятся формулы для расчета индуктивного сопротивления рассеяния отнесенного ко вторичным обмоткам с числом витков W2.

ХОК=13⋅ω⋅μ0W22λ⋅(h1+h2)=13⋅314⋅1.256⋅10−6×322⋅2.82⋅0,0916+0,133=0,0853Ом	(26)

где  = 2=2·3.14·50=314  – угловая частота, с–1;

0 = 410–7 =4·3.14·10-7=1,256·10-6   – магнитная постоянная, Гн/м;

h1 и h2   – высота первичной и вторичной катушек, м;

 – магнитная проводимость между стержнями магнитной системы, отнесенная к единице длины, определяется експериментально и может быть представлена эмпирической зависимостью.

λ=1,5+1,2⋅BCОК=1,5+1,2⋅110100=2,82	(27)

ХЛ=12π⋅ω⋅μ0W22lЛlnq122q1q2=12⋅3,14⋅314⋅1.256⋅10−6×⋅322⋅0,5518⋅ln106,8247,4⋅48=0,0575Ом	(28)

где lЛ – условная средняя длина витка катушек, м;

q1, q2, q12 – средние геометрические расстояния.

q1 = 0,223(2С1 + h1)=0,223·(2·60,5+ 91.6)=47,4мм

q2 = 0,223(2C2 + h2)= 0,223·(2·40,8+ 133.7) =48мм

q1,2 = 2CCР(0,22 +0,75hСР/2ССР) =

= 2·50,65·(0,22+0,75·112,7/2·50,65 )=106,8мм

где

ССР = (С1 + С2)/2= (60.5 + 40,8)/2 = 50.65 мм

hСР = (h1 + h2) /2=(91.6+133.7)/2=1127,5мм

lЛ = (l1СР + l2СР)/2=(583,8+519,7)/2= 551,8мм = 0,5518м	(29)

где   l1СР,    l2СР – средняя длина витка катушек первичной и вторичной обмоток, м. Определяются по эскизным чертежам катушек. Приближенное их можно определить по формулам

l1СР = 2,1(A +B + m1K + C1 + 21) =

=  2,1·(55+110+40,5+60,5+2·6) = 583,8мм	(30)

l2СР =1,3(2A+2B+42+b2п')=1,3·(2·55+2·110+4·11+25.8)=519,7мм  (31)

Хmin = 0min=314·1,256·10-6·322·2,81·0,018=0.0205Ом	(32)

При расчете минимального значения индуктивного сопротивления принимается

min = 1 + 2 =7+11=18мм=0,018м	(33)

подставляется в формулу (42) в метрах.

Суммарное минимальное индуктивное сопротивление трансформатора

Хmin = ХОК + ХЛ +Х min=0,0853+0,0575+0,0205=0,163Ом	(34)

Это меньше Хmin = 0.164 ОМ, рассчитанного по формуле (1), следовательно трансформатор обеспечивает получение требуемого максимального тока.

10 Определяется максимальное индуктивное сопротивление рассеяния для диапазона больших токов, необходимое для получения тока I2min, и высота окна магнитопровода.

Xmax=U202−U212I2min=622−25,62140=0.403Ом	(35)

где U21 – напряжение дуги, соответствующее току I2min, которое можно определить, например, по формуле

U21 = 20 + 0,04I2min=20+0.04·140=25,6B	(36)

Зная Хmax находим требуемое.

Х εmax = Хmax – (ХОК + ХЛ)=0.403 - (0.0853+0.0575)=0.2602Ом	(37)

определяем максимальное расстояние между обмотками

εmax=Xεmaxωμ0w2λ=0,2602314⋅1,256⋅10−6⋅322⋅2,82=0,2285м=228,5мм       (38)

Высота окна магнитопровода

hОК = 1+ h1+ max + h2+ 2 = 7+ 91,6 +133,7 +228,5 +11= 471,8мм	(39)

11 Определяется максимальное и минимальное индуктивное сопротивление трансформатора для диапазона малых токов.

Xmin=2+2W12W1+W112Xmin=(2+2⋅15621982)⋅0,163=0.528ОМ,     (40)                                                                                  Xmax=2+2W12W1+W112Xmax.  = 3,240,403 = 1,306 ОМ              (41)                            	12 Определяются максимальный и минимальный ток для диапазона малых токов.

I2max=U202−U222Xmin    =782−25.620.528=140A                                           (43)

I2min=U202−U212Xmax  =782−22,421.306=57.2A                                    (44)

При этом  и принимаем в соответствии с формулой (36) для заданных значений  и .

U/22 = 20 + 0,04I/2max=20+0.04·140=25.6B;

U/21 = 20 + 0,04I/2min=20+0.04·60=22.4B;

Получили

I/2max =140 А, что равно I/2max ЗАДАННОЕ = 140 А

I/2min =57,2 А, что меньше I/2mшт ЗАДАННОЕ = 60 А

Следовательно заданные требования к трансформатору выполняются

Пример 2  Расчет трансформаторов малой мощности (IН <200А)

Таблица 7 – Данные для задачи 7

| Вари-ант | U1, B | U20, B | U20, B | U2H, B | I2H, A | # ПН,% | I2max, A | I2min, A | I2MAX, A | I2MIN, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 220 | 60 | 76 | 27 | 180 | 40 | 190 | 80 | 75 | 35 |

1 Определяется минимальное индуктивное сопротивление трансформатора, обеспечивающее получение максимального сварочного тока:

Хmin=U202−U2Н2I2max=602−272190=0,282Ом;	(1)

2 Осуществляется выбор числа витков обмоток. Для расчета числа витков обмоток рекомендуется пользоваться эмпирической формулой зависимости величины напряжения на один виток от мощности трансформатора:

UW = 0,55 + 0,095РДЛ = 0,55+0,095·6,83 =1,2В;	 (2)

где РДЛ – длительная мощность трансформатора в киловольт-амперах.

РДЛ = U20I2H 10-3·=60⋅180⋅10−3⋅40100=6.83 кВА	 (3)

В диапазоне больших токов катушки первичной и вторичной обмоток соединены параллельно, причем в каждой параллельной ветви первичной обмотки последовательно соединяются основная W1 и дополнительная  каждой катушки. Следовательно,

w1 + = U1/UW  = 220/1,2 = 183	 (4)

w2 = U20/UW = 60/1,2= 50	 (5)

В диапазоне малых токов катушки первичной и вторичной обмоток соединяются последовательно, причем в первичной цепи последовательно соединяются только основные части катушек. При этом

(6)

Отсюда

W1=W2U1U20'=50⋅22076=145	(7)

(8)

=183 – 145 = 38

3 Вычисляется номинальный ток первичной обмотки:

I1Н=I2НKМn=180⋅1,053,66=51,6А	(9)

где КМ = 1,05…1,1 – коэффициент, учитывающий намагничивающий ток трансформатора;

n   –   коэффициент трансформации.

.n=W1+W1'W2=18350=3,66	(10)

4 Рассчитывается сечение магнитопровода,  см2:

S=U201044,44fW2Bm=60⋅1044,44⋅50⋅50⋅1,4=39см2             (11)

где f – частота питающей сети;

Bm – принятая индукция в магнитопроводе для холоднокатаной трансформаторной стали  Bm   = 1,3...1,7 Тл.

5 Определяются в миллиметрах линейные размеры сердечника.

Ширина пластины стержня, мм:

А=SC102P1KC=39⋅1022⋅0,96=45мм          	(12)

где Р1 = В/А = 1,8…2,2;

KC = 0,95…0,97 – коэффициент заполнения стали.

Высота набора магнитопровода, мм:

В = p1А = 2·45=90.мм	(13)

Ширина окна магнитопровода

Сок=B / p2 =90 / 1.05=85,7 мм	(14)

где Р2 = 1,0…1,2.

6 Определяется сечение обмоточных проводов для диапазона больших токов (параллельное соединение катушек):

q1=I1Н2j1=51,62⋅2,7=9,2мм2                                   (15)

q2=I2Н2j2=1802⋅2,3=39,1мм2 	(16)

где j1 и j2 – допустимые плотности тока соответственно в первичной и вторичной обмотках. Для трансформаторов на ток до 500 А для ручной дуговой   сварки,   изготовленных    из   алюминиевого   провода, рекомендуются     следующие      значения      плотностей      тока:  j1 = 2,4…2,8 мм2; j2 = 2,1…2,3 А/мм2.

Меньшие значения j1 и j2 соответствуют трансформаторам большей мощности.

Для первичной обмотки выбираем провод марки АПСД

q1=10.08 мм2; a1=2,24мм;  b1=4,5мм; a’1=2,64мм;  b’1=4,9мм;

Для вторичной обмотки выбираем провод марки АПСД

q2  =40мм2; a2=4,0мм;  b2=10,0мм; a’2=4,6мм;  b’2=10,6мм;

– ширина первичной катушки

т1К = COK−2δ1−δ32=85.7−2⋅5−52=35,35мм;   	(17)

- число слоев в катушке

Если трансформатор изготовляется по схеме рис.4, то между основной частью первичной катушки W1 и отключаемой частью  необходимо проложить усиленную изоляцию – поставить три прокладки по 0,15 мм. При этом

n1СЛ=m1K(a1n+KU)KУ+2KU=35,35(2,64+0,15)⋅1,1+2⋅0,15=10,49    	(18)

где KU = 0,15 мм     –  толщина межслоевой изоляции;

КУ = 1,1 –  коэффициент, учитывающий неплотность укладки проводников;

–  ширина провода в изоляции;

Полученное в результате расчета значение n1СЛ следует округлять до ближайшего меньшего целого числа. Принимаем  n1СЛ =10

- число витков в слое

W1СЛ=W1+W1'n1СЛ=18310=18,3	(19)

Полученное в результате расчета значение W1СЛ следует округлять до ближайшего большего целого числа

Принимаем W1СЛ =19

- высота первичной катушки

h1=W1СЛb1П'Kу = 194,91,1=102,4 мм = 0,1024 м           	(20)

где  b1П' – высота провода в изоляции;

- ширина катушки с внешней стороны магнитопровода.

Обычно при намотке через 3–5 слоев выполняют вентиляционные каналы шириной 4  10 мм, следовательно

С1=т1К+n1СЛ4−1⋅δ4=35,35+105−1⋅10=45,35мм	(21)

Размеры вторичной катушки рассчитываются аналогично так как В данном трансформаторе она, как и первичная обмотка выполняется проводом марки  АПСД.

– ширина первичной катушки   m2k =  m1k

- число слоев в катушке

n2СЛ=m2K(a2n+KU)KУ+2KU=35,35(4,6+0,15)⋅1,1+2⋅0,15=6,4    	(22)

Принимаем  n2СЛ = 6

- число витков в слое

W2СЛ=W2n2СЛ=506=8,33	(23)

Принимаем W1СЛ = 9

- высота вторичной катушки

h2=W2СЛb2П'Kу = 910,61,1=104,94 мм = 0,105 м           	(24)

где  b2П' – высота провода в изоляции;

- ширина катушки с внешней стороны магнитопровода.

Обычно при намотке через 3–5 слоев выполняют вентиляционные каналы шириной 4  10 мм, следовательно

С2=т2К+n2СЛ3−1⋅δ4=35,35+63−1⋅10=45,35мм	(25)

8 Вычисляется высота окна магнитопровода:

hОК = 1 + h1 +max + h2 + 2.	(26)

Величина max определяется в процессе расчета индуктивного сопротивления трансформатора.

9 Рассчитывается индуктивное сопротивление трансформатора.

Индуктивное сопротивление трансформатора обусловлено магнитными потоками рассеяния первичной и вторичной обмотки.

В соответствии с картиной магнитных полей рассеяния (рис. 4) индуктивное сопротивление трансформатора может быть представлено как сумма трех составляющих:

Х = ХОК + ХЛ +Х	(25)

Составляющие ХОК , ХЛ не зависят от расстояния между обмотками и соответствуют магнитным полям рассеяния в окне трансформатора  (Ф1ОК, Ф2ОК)   и   в   лобовых   частях (Ф1Л, Ф2Л) при полностью сдвинутых обмотках ( = 0). Составляющая Х соответствует магнитному полю в зазоре между обмотками и связана с расстоянием  прямо пропорциональной зависимостью.

Ниже приводятся формулы для расчета индуктивного сопротивления рассеяния отнесенного ко вторичным обмоткам с числом витков W2.

ХОК=13⋅ω⋅μ0W22λ⋅(h1+h2)=13⋅314⋅1.256⋅10−6×502⋅2.76⋅0,102+0,105=0,188Ом	(26)

где  = 2=2·3.14·50=314  – угловая частота, с–1;

0 = 410–7 =4·3.14·10-7=1,256·10-6   – магнитная постоянная, Гн/м;

h1 и h2   – высота первичной и вторичной катушек, м;

 – магнитная проводимость между стержнями магнитной системы, отнесенная к единице длины, определяется експериментально и может быть представлена эмпирической зависимостью.

λ=1,5+1,2⋅BCОК=1,5+1,2⋅9085,7=2,76	(27)

ХЛ=12π⋅ω⋅μ0W22lЛlnq122q1q2=12⋅3,14⋅314⋅1.256⋅10−6×⋅502⋅0,4845⋅ln96,7242,97⋅43,64=0,122Ом	(28)

где lЛ – условная средняя длина витка катушек, м;

q1, q2, q12 – средние геометрические расстояния.

q1 = 0,223(2С1 + h1)=0,223·(2·45,35 + 102) = 42,97мм

q2 = 0,223(2C2 + h2)= 0,223·(2·45,35 + 105) = 43,64мм

q1,2 = 2CCР(0,22 +0,75hСР/2ССР) =

= 2·43,35·(0,22+0,75·103,5/2·43,35 )=96,7мм

где

ССР = (С1 + С2)/2= (45,35 + 45,35)/2 = 45.35 мм

hСР = (h1 + h2) /2=(102 + 105)/2=103,5мм

lЛ = (l1СР + l2СР)/2=(474 + 495)/2= 484,5мм = 0,4845м	(29)

где   l1СР,    l2СР – средняя длина витка катушек первичной и вторичной обмоток, м. Определяются по эскизным чертежам катушек. Приближенное их можно определить по формулам

l1СР = 2,1(A +B + m1K + C1 + 21) =

=  2,1·(45+90+35,35+45,35+2·5) = 474мм	(30)

l2СР = 2,1(A +B + m2K + C2 + 22) =

=  2,1·(45+90+35,35+45,35+2·10) = 495мм (31)

Хmin = 0min=314·1,256·10-6·502·2,76·0,015=0.041Ом	(31)

При расчете минимального значения индуктивного сопротивления принимается

min = 1 + 2 =5+10=15мм=0,015м	(32)

подставляется в формулу (42) в метрах.

Суммарное минимальное индуктивное сопротивление трансформатора

Хmin = ХОК + ХЛ +Х min=0,188+0,122+0,041=0,351Ом	(33)

и должно быть меньше Хmin = 0.282, рассчитанного по формуле (1), чтобы обеспечить получение максимального тока. В данном случае это условие не выполняется и, следовательно, трансформатор не обеспечит получение требуемого максимального тока. Для обеспечения выполнения условия следует увеличить сечение S магнитопровода трансфирматора,что в соответствии с формулой (11) позволит уменьшить число витков обмоток трансформатора, и повторить расчет (в контрольной работе выполнять перерасчет не обязательно).

10 Определяется максимальное индуктивное сопротивление рассеяния для диапазона больших токов, необходимое для получения тока I2min, и высота окна магнитопровода.

Xmax=U202−U212I2min=602−23,2280=0.69Ом	(34)

где U21 – напряжение дуги, соответствующее току I2min, которое можно определить, например, по формуле

U21 = 20 + 0,04I2min=20+0.04·80=23,2B	(35)

Зная Хmax находим требуемое.

Х εmax = Хmax – (ХОК + ХЛ)=0.69 - (0.188+0.122) = 0.38Ом	(36)

определяем максимальное расстояние между обмотками

εmax=Xεmaxωμ0w2λ=0,38314⋅1,256⋅10−6⋅502⋅2,76=0,14м=140мм       (37)

Высота окна магнитопровода

hОК = 1+ h1+ max + h2+ 2 = 5 + 102 +140 +105 +10 = 362мм	(38)

11. Определяется максимальное и минимальное индуктивное сопротивление трансформатора для диапазона малых токов.

Xmin=2+2W12W1+W112Xmin=(2+2⋅14521832)⋅0,351=3.25⋅0.351=1,14ОМ        Xmax=2+2W12W1+W112Xmax  = 3,250,69 = 2,24 ОМ                                          	12 Определяются максимальный и минимальный ток для диапазона малых токов.

I2max=U202−U222Xmin    =782−25.621,14=62.8A

I2min=U202−U212Xmax  =762−21,422,24=32.6A

При этом  и принимаем в соответствии с формулой (36) для заданных значений  и .

U/22 = 20 + 0,04I/2max=20+0,04·75=23B;

U/21 = 20 + 0,04I/2min=20+0,04·35=21,4B;