Министерство образования и науки Украины

Донбасская государственная машиностроительная академия

Н. А. Макаренко, А. Г. Гринь, А. В. Свиридов,

А. Д. Кошевой

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ

Учебное пособие

для студентов специальности 7.092301

«Оборудование и технологий сварочного производства»

всех форм обучения

Перезатверджено.

на засіданні кафедри «ОіТЗВ»

Протокол №20 від 05.06.2012

Краматорск 2010

УДК 621.793

ББК 31.044

М 27

Рецензенты:

Чигарев В.В., д-р техн. наук, профессор  (Приазовский государственный технический университет);

Гедрович А.И., д-р техн. наук, профессор (Восточноукраинский национальный университет им. В. И. Даля).

У даному посібнику розглянуті: якість як стратегічна мета підприємства, основи статичного забезпечення якості (розподілу ознак, вибірки значень показників якості, перевірка статистичних гіпотез), статистичний приймальний контроль за якісним й кількісним признакам, контроль виробництва із застосуванням різних карт, статистичні таблиці й розв'язання задач.

М 27 Управление качеством продукции : учебное пособие / Н. А. Макаренко, А. Г. Гринь, А. В. Свиридов, А. Д. Кошевой. – Краматорск : ДГМА, 2010. – 76 с.

ISBN

В данном пособии рассмотрены: качество как стратегическая цель предприятия, основы статического обеспечения качества (распределения признаков, выборки значений показателей качества, проверка статистических гипотез), статистический приемочный контроль по качественному и количественному признакам, контроль производства с применением различных карт, статистические таблицы и решения задач.

| ISBN | © Н. А. Макаренко, А. Г. Гринь, А. В. Свиридов, А. Д. Кошевой, 2010 © ДГМА, 2010 |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………..

1 Практическая работа 1. Приемочный контроль по качественному

признаку.  Однократные планы контроля………………………………

2 Практическая работа 2. Приемочный контроль по качественному

признаку. Оперативная характеристика при распределении

пуассона………………………………………………………………..…

3 Практическая работа 3. Приемочный контроль по количественному

признаку. Построение плана выборочного контроля при заданных

рисках производителя и потребителя…………………………..……...

4 Практическая работа 4. Приемочный контроль по количественному

признаку. Оперативная характеристика и построение плана

контроля при заданном риске производителя и потребителя.……….

5 Практическая работа 5. План непрерывного выборочного контроля

плана сsp – 1……………………………………………………………..

6 Практическая работа 6. План непрерывного выборочного контроля

плана сsp – 1 c заданными свойствами………………………………..

7 Практическая работа 7. Контрольные карты шухарта для контроля

по качественным признакам……………………………………………

8 Практическая работа 8. Контрольные карты шухарта для контроля

по количественным признакам…………………………………………

Приложение А. Словарь терминов…………………………………….

Список литературы……………………………………………………..

ВВЕДЕНИЕ

В рыночной экономике огромное внимание, обусловленное наличием конкурентной среды, уделяется проблемам качества. В странах с развитой рыночной экономикой конкурентная борьба обусловила разработку программ повышения качества.

Успешная реализация качественного продукта потребителю является главным источником существования любого предприятия. История многих зарубежных и отечественных компаний – яркое подтверждение этого. Именно с помощью современных методов менеджмента качества передовые зарубежные фирмы добились лидирующих позиций на различных рынках. Такие компании, как «Макдональдс», «Тойота», АО «Ижорские заводы» (г.Санкт-Петербург), ЗАО НКМЗ и др. – положительный пример внедрения системы управления качеством. Но немало примеров свидетельствуют о том, что фирмы терпят неудачи, т. к. качество их продукции не соответствует ожиданиям потребителей.

Вопросам управления качеством посвящены многие исследования ученых различных стран, накоплен значительный опыт в области менеджмента качества. Качество – задача номер один в условиях рыночной экономики. При управлении качеством продукции непосредственными объектами воздействия являются процессы, от которых зависит качество продукции.

Курс «Управление качеством» входит в стандарт подготовки специалистов в области  сварочного производства. Его значение обусловлено той ролью, которую играет качество в рыночной экономике. Однако повышение качества невозможно без изменения отношения к качеству на всех уровнях. Призывы к повышению качества не могут быть реализованы, если молодые специалисты – будущие руководители различных уровней не станут относиться к качеству, как к образу жизни.

Увеличение работоспособности и надежности сварных соединений, а в целом – повышение качества сварочных работ требует знания факторов, влияющих на качество и свойства сварных соединений. Увязка этих факторов позволяет  выработать систему  управления качеством. Для перехода к управлению качеством разрабатывается модель управления качеством сварочных работ.

Конечный результат  деятельности  промышленных предприятий – выпускаемая продукция. Результатом деятельности предприятий сварочного производства являются сварные изделия. Продукция сварочного  производства характеризуется следующими особенностями:

– многообразием номенклатуры применяемых материалов, типов и размеров;

– высокими требованиями к качеству сварных соединений;

– выпуском сварных изделий предприятиями машиностроения и приборостроения с различным техническим уровнем и серийностью производства;

– необходимостью аттестации технологических процессов сварки, технологического, контрольного и испытательного оборудования;

– потребностью высокой квалификации рабочих и специалистов сварочного производства.

К сварным изделиям предъявляют определённые требования, от выполнения которых зависит их качество и пригодность к эксплуатации.  Качество сварных изделий является комплексным понятием и представляет   совокупность определённых характеристик. Отдельные характеристики продукции объединяются в группы или показатели качества.

«Качество – это совокупность свойств и признаков изделий, процессов, которые обусловливают степень их пригодности для использования по назначению» [1].

В дальнейшем слово «качество» будет употребляться исключительно в этом смысле, то есть как мера соответствия выполненного намеченному. Между проектируемым изделием и его реальным воплощением не должно быть никаких различий. Это и является задачей ОТК.

Качество определяется рядом составляющих, образующих так называемый круг качества (рис. 1). По определению [1,2], круг качества – это замкнутая последовательность мер, определяющих качество изделий или процессов на этапах их производства и эксплуатации.

На рис. 1 показан пример круга качества, где каждой фазе соответствует определённая составляющая качества.

Качество

проектирования

Качество

инструкций

Качество

материалов

Качество

изготовления

Качество

контроля

Качество

хранения

Качество

сборки

Качество обслуживания

Качество изделия

Рисунок 1 – Круг качества [1]

Качество – это комплексное понятие. С одной стороны, все отделы предприятия в большей или меньшей степени несут ответственность за качество соответствия их изделий проекту, с другой – каждое изделие имеет ряд признаков качества, которые можно измерить или проконтролировать.

Каждый из этих признаков качества можно подвергнуть контролю, причём здесь приходится считаться с различными отклонениями между требуемыми и действительными значениями величин. Качество такого изделия, характеризующегося несколькими признаками качества, определяется взвешенной суммой значений отдельных признаков.

Различия в показателях качества можно контролировать за счет различного вида отклонений.

В производстве различают три вида отклонений [3]:

– отклонения параметров изделия. Примером здесь может служить качество обработки поверхности изделия, которая в одном месте может быть более шероховатой, чем в другом. Другой пример – диаметр поршня цилиндра, который снизу больше, чем сверху;

– отклонения между параметрами изделий. Здесь имеются в виду отклонения в свойствах изделий, которые были произведены в одно и то же время. Например, сила света 4 ламп накаливания, изготовленных одна за другой на одной и той же машине, может быть различна;

– отклонения, развивающиеся во времени. В этом случае мы говорим об изделиях, произведенных в разное время дня, в разные дни и т. д. В этой связи следует вспомнить о «качестве незадолго до окончания рабочего дня» или о «качестве работы в понедельник».

Статистическое обеспечение качества (англ.: statistical quality assurance control) [4, 5], обозначаемое в дальнейшем СОК, является областью статистики, занимающейся применением статистических методов в обеспечении качества ОК.

Цель СОК состоит не в контроле отдельных экземпляров, а в оценке качества всей продукции данного вида.

Методы СОК – можно классифицировать по нескольким, не исключающим друг друга критериям.

Различают контроль производства и приёмочный контроль [5] (рис. 2).

Приём товара

Производственный процесс

Выход изделий

Рисунок 2 – Приемочный контроль и контроль производства

Контроль производственного процесса (англ.: process inspection) – это совокупность всех контрольных операций, проводимых во время процесса изготовления и позволяющих на основании информации о состоянии процесса управлять им так, чтобы признак качества производимых изделий оставался в рамках предписанных границ. Это продемонстрировано на примере (см. рис. 2). Часто применяется обозначение SPC (англ.: statistical process control) [6]. В процессе производства всегда имеют дело с потенциально бесконечными совокупностями изделий, что позволяет использовать статистическую теорию выборок из бесконечной совокупности.

С помощью приёмочного контроля (англ.: acceptance sampling) [6]   определяют, соответствует ли доля брака в предъявленной партии исходного, промежуточного или конечного продукта, процесс изготовления которого уже завершён, требуемым стандартам.  Пример (рис. 3) относится к этому виду контроля. Статистическим инструментом контроля является план контроля. Он содержит информацию о количестве выборок, которое нужно взять из данной партии, об объёме выборок, об условиях, при которых принимается данная партия. При приёмочном контроле дело имеют всегда с конечными совокупностями, так что здесь следует применять статистическую теорию выборок из конечной совокупности. Если объём выборок мал по сравнению с объёмом всей совокупности, то можно приближённо, при соблюдении некоторых условий, использовать более простую статистическую теорию для выборок из бесконечной совокупности.

По количественному

признаку

Контрольная карта или план CSP

По качественному

признаку

Контрольная карта

Контроль качества

(On-line контроль)

По количественному

признаку

План

выборочного

контроля

По качественному

признаку

План

выборочного

контроля

Приемочный контроль

(Off-line контроль)

Статическое

обеспечение качества

Рисунок 3 – Область применения СОК и инструменты его

реализации

Особое положение в контроле производства занимает непрерывный   выборочный контроль (англ.: continuos sampling inspection) [6]. Необходимые для него планы CSP могут применяться во всех ситуациях, когда можно работать и с контрольными картами, то есть когда производственный поток не распадается естественным образом на партии изделий (непрерывный поток продукции, потенциально бесконечная совокупность) [6].

При контроле производства контрольные карты заполняются на основе анализа выборок, здесь же – в зависимости от уровня дефектности – происходит переключение с выборочного контроля на сплошной контроль или наоборот.

Приёмочный контроль может проводиться на различных этапах производства:

– при получении товара (входной контроль сырья и полуфабрикатов);

– при переходе от одной ступени производства к другой (промежуточный контроль);

– при выпуске изделий (выходной контроль);

При использовании любых планов контроля в конце процедуры контроля принимается одно из взаимоисключающих решений – партия принимается или бракуется. Браковка партии должна иметь материальные последствия для производителя с тем, чтобы он был заинтересован в улучшении качества поставок. Дальнейшие действия с забракованной партией схематично изображены на рис. 4.

Контроль партии

Выполняется

ли критерий

приёмки партии?

Партия принимается, ремонт или замена

дефектных изделий1)

Партия бракуется

Выгодна ли отсортировка дефектных изделий?

Возврат партии

производителю

или утилизация

Сплошной контроль;

ремонт или замена всех дефектных

изделий

Рисунок 4 – Возможные действия с изделиями контрольной партии

и дефектными изделиями

Управление качеством – это создание, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества изделий при их разработке, изготовлении и эксплуатации путем систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество.

В основу системы управления качеством должны быть положены централизация и независимость контроля, разделение контролируемых элементов на однородные, систематический учет и накопление информации, измерение качества по количественным показателям, факторно-причинный анализ производства по дефектности, планирование уровней и стимулирование качества.

1 Практическая работа 1

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО КАЧЕСТВЕННОМУ

ПРИЗНАКУ. ОДНОКРАТНЫЕ ПЛАНЫ КОНТРОЛЯ

1.1 Теоретическая часть

В дальнейшем будем исходить из того, что каждое изделие в партии объёмом N в зависимости от значения признака качества можно сопоставить только с двумя взаимоисключающими категориями: «хорошо» – «плохо» или «годное» – «брак» (практическая работа 1, 2). Пусть М обозначает неизвестное число «плохих» изделий в партии, тогда уровень дефектности партии объёмом N можно охарактеризовать числом дефектных изделий М. Но для характеристики уровня качества целесообразнее применять меру, допускающую прямое сравнение партий различного объёма. Такой мерой является доля брака P = M/N в партии, или уровень её дефектности, а также процент брака в партии (100 – Р).

Описание метода контроля. Использование теоремы Моода

Планы контроля, согласно которым контроль по альтернативному (качественному) признаку проводят на основании результатов только одной выборки из партии, называются – однократными планами контроля. При таком плане из партии берут выборку объёмом n, вычисляют общее число XnT – бракованных элементов в выборке, и партию принимают только тогда, когда XnT не превышает заданного значения «с», называемого приёмочным числом. В структорограмме (рис. 5) представлен ход этого процесса.

На рис. 5 через Z обозначен счётчик числа дефектных изделий в выборке, содержимое которого вначале обнуляется, а при каждом вновь обнаруженном дефектном изделии увеличивается на 1. После проверки всех n изделий выборки в поле Z стоит реализация переменной XnT. Индекс i возрастает здесь от 1 до n.

| Z:=0, i:=0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | i:=i+1 |  |  |
|  | Проверка i-го элемента выборки |  |  |
|  | i-й элемент дефектен? да нет |  |  |
|  | Z:=Z+1 |  | - |
| Повторите до i=n |  |  |  |
| Z≤c? да нет |  |  |  |
| Партия принимается |  | Партия бракуется |  |

Рисунок 5 – Структурограмма однократного плана контроля

по количественному признаку

Схематично изображённый на рис. 5 метод контроля на первый взгляд очень разумен. Он кажется логичным, поскольку при большом количестве брака в выборке m: = m=XnT (значение XnT) естественно допустить, что в непроверенном остатке объёмом (N – n) неизвестное количество бракованных изделий (М – m) тоже высоко, и поэтому партию нужно забраковать.

Следует исходить из того, что партия является выборкой, а именно  конечной выборкой объёмом N из статистической совокупности с потенциально бесконечным числом изделий, то есть выборкой из потока продукции изготовителя. Меняющийся уровень качества продукции и способ отбора партии позволяют рассматривать число эффектных изделий в партии как ещё неизвестное значение М случайной величины XNT. Предположение о количестве XNT  дефектных изделий в партии можно сделать с помощью функции распределения

π(M):=W(XnT=M),                                                 (1.1)

которую в контексте используемой здесь терминологии из статистики Байеса называют априорной функцией распределения. Пусть μN:=E(XNT), σN2:=V(XNT) означают, в предположении их существования, математическое ожидание и дисперсию доли брака в партии, а

XN−nT:=XNT−XnT                                                            (1.2)

– долю брака в остатке партии. Используя эти обозначения, можно сформулировать следующую теорему.

Теорема Моода

Из партии объёмом N берётся случайная выборка без возвращения объёмом n. Пусть

μN:=μN1−μNN.                                              (1.3)

Тогда корреляция между числом дефектных изделий в выборке Хп и числом дефектных изделий X N_n в непроверенном остатке:

– положительна, если  σN2>μN,

– равна нулю, если  σN2=μN,

– отрицательна, если σN2<μN.

Итак, теорема Моода говорит о корреляции между числом дефектных  изделий в выборке и в остатке партии, а не во всей партии. Моод также показал, что корреляция между числом дефектных изделий XnT в выборке и долей бракаXNT во всей партии всегда неотрицательна. И это понятно: если XnT велико, то Xn также должно быть велико, так как разность не должна быть отрицательной.

Рассмотрим случай, когда корреляция между случайными величинами XnT и XN−nT в теореме Моода положительна. Положительная корреляция означает, что чем больше XnT, тем больше в среднем получается и XN−nT. И наоборот, при малом XnT мало и XN−nT. Поэтому правило принятия решения при проведении процедуры, схематично изображённой на рис. 5 (согласно которому партия принимается, если XnT не превосходит определённого значения с), и в этом случае является обоснованным.

При отрицательной корреляции между XnT и XN−nT изложенное выше  силы не имеет. Из отрицательной корреляции следует, что при большом (малом) XnT значение XN−nT в среднем будет меньшим (большим). Поэтому правило принятия решения при проведения процедуры, изображённой на рис. 5, здесь нужно обратить на противоположное. Итак, при малом числе дефектных изделий в выборке XnT партию бракуют, а при большом XnT – принимают (бракуют, если XnT≤c, принимают, если XnT>c).

В случае если корреляции между XnT и XN−nT отсутствует, по уровню дефектности в выборке, мерой которого является XnT, нельзя судить об уровне дефектности XN−nT в непроверенном остатке. Здесь было бы целесообразнее отказаться от взятия выборки или провести сплошной контроль.

При изложении материала в следующих практических работах необходимо исходить из того, что число XnT дефектных изделий в выборке положительно коррелируется с числом дефектных изделий XN−nT в непроверенном остатке партии. Это предположение обеспечивает обоснованность изображённого на рис. 5 правила принятия решения.

1.2 Постановка задания и алгоритм решения

Пример 1. Пусть дана последовательность партий объёмом металлоконструкций N. Эти партии с вероятностью ω не содержат дефектных изделий, и с вероятностью (1−ω) – содержат исключительно дефектные изделия. Тогда априорное распределение дефектов в металлоконструкции имеет вид

при М = 0,

n(M)=w1−w	         при М – N,                                               (1.4)

при М = 1, 2, ..., N–1.

Это двухточечное распределение, причём

ηN=N⋅(1−ω);      σN2=N2⋅(1−ω)⋅ω.             (1.5)

Из формулы (1.1) следует:

ηN=N⋅(1−ω)⋅[1−(1−ω)]=N⋅(1−ω)⋅ω<σN2.              (1.6)

Итак, в этом случае из теоремы Моода следует, что число дефектных изделий в выборке XnT и число дефектных изделий в непроверенном остатке партии XN−nT положительно коррелированны и правило принятия решения по рис. 5 со статистической точки зрения обосновано.

Пример 2. Считается, что производственный процесс изготовления определенной металлоконструкции является подконтрольным, если каждое изготовленное изделие с одинаковой вероятностью Р (0 < Р < 1) может быть дефектным и если дефектные и не дефектные изделия образуют последовательность независимых случайных величин, распределённых по закону Бернулли. Если эти изделия объединить в партию, состоящую из N элементов, то число XnT дефектных изделий в партии будет иметь распределение bi(P;N). Поэтому априорное распределение имеет вид

n(M)=bi(M|P;N).                          (1.7)

Величина XNT с распределением bi(P;N) имеет следующие моменты

μN=N⋅P,     σN2=N⋅P⋅Q,

причём Q : = 1 – Р.

Тогда

μN=N⋅P⋅Q=σN2.                                       (1.8)

Здесь частный случай теоремы Моода, когда XnT и XN−nT не коррелированны (можно даже показать, что обе величины статистически независимы). Если мы располагаем (на практике почти никогда не существующей) априорной информацией о том, что число дефектных изделий в партии распределено по биномиальному закону, то целесообразнее будет отказаться от выборочного контроля и партию принять без контроля, поскольку доля брака, обычная для данного производителя, приблизительно известна (по прошлому опыту) и не превышает значения, удовлетворяющего потребителя. Если же доля брака в производственном процессе превышает допустимое значение, то нужно заставить поставщика рассортировать партию или же просто найти другого поставщика.

Пример 3. Пусть, как и в предыдущем примере, дана последовательность партий различных металлоконструкций, имеющих постоянный объём N и одно и то же число дефектных изделий XNT=M, причём 0 < M < N.  Тем самым для априорного распределения

n(M)=1приxNT=M.                                       (1.9)

Это одноточечное  распределение с моментами

μN=M;      σN2=0.

Вычисляем значение (1.1):

μN=M1−MN>σN2=0.                                  (1.10)

Это тот случай теоремы Моода, когда корреляция между XnTиXN−nTотрицательна, и неблагоприятный результат контроля выборки должен привести к приёмке проверенной партии. На практике предположение о какой-то постоянной доле брака нереально.

1.3 Практическая часть

Задание 1. Если о процессе изготовления изделия заранее нет никакой информации, то зачастую просто предполагают, что все значения 0, 1, ..., N числа дефектных изделий XNT в партии объёмом N имеют одну и ту же вероятность 1/(N + 1).

а) Какой вид имеет в данном предположении априорное распределение (1.1)?

б) Обоснована ли здесь процедура принятия решения по рис. 5?

1.4 Контрольные вопросы

1 Статистические методы контроля качества сварных соединений

2 Теорема Мода

3 Построение структурограммы однократного плана контроля по количественному признаку

4 Сущность данного метода контроля

2 Практическая работа 2

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО КАЧЕСТВЕННОМУ

ПРИЗНАКУ. ОПЕРАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПУАССОНА

2.1 Теоретическая часть

Предположим, что число Z на рис. 5 обозначает не количество дефектных изделий в партии, а количество дефектов в изделии. Чтобы отобразить это в выводах, обозначим чётную переменную в этом случае как XnT. Каждое из n изделий партии может быть теперь не просто годным или дефектными, но иметь несколько дефектов. До сих пор уровень дефектности характеризовали числом М дефектных элементов в партии (абсолютная мера) или долей брака P=MN (относительная мера). Аналогично уровень дефектности можно описать с помощью числа Mили с помощью среднего числа дефектов, λ=MN на изделие. Как и раньше, проверяются гипотезы, причём здесь следует заменить Р и Р0 на λ и λ0.

Количество дефектов в i-м изделии партии является случайной величиной Xi;i=1,....,N. Допустим, что случайные величины Xi независимы и имеют распределение po(λ) с λ>0. Согласно [6] каждое изделие партии имеет в среднем λ дефектов. На основании свойства воспроизводимости распределения Пуассона общее число дефектов в выборке XnT также имеет распределение po(nλ). Чтобы правильно объяснить описанную ситуацию в партии и выборке, сравним её с ситуацией, принятой в табл. 1.

Таблица 1 – Две основные ситуации при приёмочном контроле

| Засорённость партии с N изделиями | Относительная мера для оценки уровня дефектности | Контролируемая величина и её распределение | Математическое ожидание контролируемой величины |
| --- | --- | --- | --- |
| В партии М дефектных элементов | Доля брака P = M/N | Число XnT дефектных изделий в выборке XnT~hy(N;M;n) XnT~pi(P;n) (выборка с или без возвращения) | E(XnT)=n⋅P |
| В партии имеем M=Nλ дефектов | Среднее число λ = М*/ N дефектов на изделие | Число XnT дефектов в выборке XnT~po(nλ) | E(XnT)=n⋅λ |

Поскольку XnT~po(nλ), то вероятность:

L∗(λ|n;c):=WXnT∈CR|nλ=WXnT≤c|nλ                  (2.1)

Контролируемая величина XnT в случае E(XnT)=n⋅λ (λ – число дефектов на изделие) попадает в области приёмки партии CR=0,1,...,c, равна P0(c|nλ). Вероятность принятия партии со средним числом ошибок λ на изделие составляет

L∗(λ|n;c)=PO(c|nλ)=i=0c(nλ)ii!e−nλ.                         (2.2)

Оперативную характеристику для распределённой по Пуассону контролируемой величины XnTназовём оперативной характеристикой Пуассона.

Как биномиальная оперативная характеристика, так и оперативная характеристика Пуассона применяется для аппроксимации гипергеометрической оперативной характеристики:

Hy(c|N;M;n)≈PO(c|nP),                                (2.3)

причём P = M/N. В силу уравнения (2.2), отсюда следует, что

LP|N;n;c≈L∗(P|n;c)                                 (2.4)

в случае если одновременно выполняются сформулированные условия P≤0,1 (или P≥0,9) для доли брака и n > 30 и n / N < 0,1 для объёма партии и доли отбора партии.

Оперативную характеристику Пуассона можно использовать и для аппроксимации биномиальной оперативной характеристики. При использовании получим

Bi(c|P;n)≈P0(c|nP).                                     (2.5)

В случае, если объём выборки n и доля брака Р отвечают условиям nP≤10 и n≥1500P. Вместо выражений (2.5) можно записать

L(P|n;c)≈L∗(P|n;c).                                         (2.6)

Следует обратить внимание на то, что в выражении, применённом в формулах (2.4) и (2.5) для аппроксимации гипергеометрической или биномиальной оперативной характеристики,

L(P|n;c)=P0(c|nP)=i=0c(nP)ii!e−nP,                            (2. 7)

в аргументе появляется доля брака Р, а не среднее число дефектов λ, как в выражении (2.2). Данное выражение также является оперативной характеристикой Пуассона, так как в выражениях (2.2) и (2.17) формально речь идёт об одной и той же функции L∗(x|n;c)=P0(c|nx). На практике вместо трудной в применении гипергеометрической L(P|N;n;c) или биномиальной L(P|n;c) оперативной характеристики чаще применяют оперативную характеристику Пуассона L∗(P|n;c).

В силу формул (2.2) и (2.17) эквивалентны следующие:

L∗(λ|n;c)=1−Ch[2nλ|2(c+1)],                             (2.8)

L∗(P|n;c)=1−Ch[2nP|2(c+1)].                             (2.9)

Подставим δ:=c+1. Тогда:

L∗(λ|n;c)=1−Ga(nλ|1;c+1),                            (2.10)

L∗(P|n;c)=1−Ga(nP|1;c+1).                          (2.11)

2.2 Постановка задания и алгоритм решения

Пример 1. На предприятии, изготовляющем медные кристаллизаторы для ЭШП ЖН, приёмочный контроль плакированных корпусов проводится между плакированной поверхностью наплавленного слоя и окончательной сборкой кристаллизатора. Предположим, что число дефектов на корпус X при плакировании распределено по закону Пуассона Р0(λ). Интенсивность λ в этом случае имеет значение среднего числа дефектов на корпус. Здесь можно применить план контроля, согласно которому партии кристаллизаторов принимаются в случае λ ≤ 0,1 с вероятностью не менее 95 %, а в случае λ ≥ 0,3 – с вероятностью не более 10 %. Имеем следующий план контроля: из партии кристаллизаторов объёмом N = 500 корпусов берётся выборка объёмом n = 50. Если у этих пятидесяти корпусов будет обнаружено не более десяти дефектов, то партию отправляют на дальнейшую сборку. Если обнаружено более десяти дефектов в выборке, то партия будет отправлена на исправления. Отвечает ли план контроля названным условиям?

Решение. План построен на основании гипотез H0:λ≤λ0 и H1:λ≤λ0. При контроле качества контролируемой величины выступает число дефектов в выборке X50T, имеющее распределение po(50λ). Гипотеза H0 (а тем самым и партия) будет принята, если X50T≤10. Вероятность приёмки партии в случае EX50T=50λ для каждого λ задаётся формулой (2.2). Если в неё подставить n = 50 и с = 10:

L∗λ|50;10=W(X50T≤10|50λ)=P0(10|50λ).

При λ=0,1 или λ=0,3 по данным табл. 1 получаем:

L∗0,1|50;10=P0(10|5)≈0,98630,

L∗0,3|50;10=P0(10|15)≈0,11846.

В силу того, что функция L∗λ|50;10 строго монотонно убывает по λ, то имеет место L∗λ|50;10≥L∗0,1|50;10 при λ≤0,1 и L∗λ|50;10≤L∗0,3|50;10 приλ≥0,3. Партия корпусов будет принята с вероятностью не менее 98,6 %, если λ≤0,1. Поэтому выполняется только требование, касающееся случая λ≤0,1. Если в качестве приемочного числа выбран, с = 9, то получим план, отвечающий обоим требованиям. В том случае партию принимают, если W(X50T)≤9.

Тогда:

L∗0,1|50;9=P0(9|5)≈0,96817,

L∗0,3|50;9=P0(9|15)≈0,06985.

Тем самым вероятность принятия партии при изменённом плане контроля для λ≤0,1 составляет не менее 96,8 %, а для λ≥0,3 – не более 7,0 %.

Пример 2.  Изменим пример 1 так, чтобы контролируемой величиной было не число дефекта X50T, а число дефектных изделий X50T в партии. Договоримся, что корпус медного кристаллизатора будет считаться дефектным, если на нём обнаружен один или несколько дефектов. План контроля выглядит – следующим образом: если в выборке объёмом n = 43, взятой из партии объемом N = 500, обнаружено не более 7 дефектных корпусов, то партия принимается, в противном случае она бракуется. С какой вероятностью при этом плане будут приниматься партии, если λ=0,1 или λ=0,3?

Решение. Искомые вероятности приёмки партии определяются по формуле (2.7), так как контролируемая величина XnT распределена гипергеометрически. Чтобы применить формулу (2.7), нужно сначала вычислить долю брака Р. В силу того, что число дефектов X на корпус кристаллизатора согласно предположению имеет распределение Р0 (λ), то вероятность того, что корпус будет принят как «годный», согласно выражению (2.7) составляет Р0(0|λ) = еλ. Корпус бракуется с вероятностью i−e−1. При N = 500 корпусов следует ожидать, что число дефектных корпусов составит 500⋅i−e−1. Величина 500⋅i−e−1, округлённая до ближайшего большего целого числа, соответствует значению параметра М гипергеометрического распределения

M=[500⋅i−e−1]+1.

При λ=0,1 и λ=0,3 получаем значения:

M=[500⋅0,09516]+1=[47,58]+1=48,

M=[500⋅0,25918]+1=[129,59]+1=130.

Поскольку Р = М/500, при λ = 0,1 нужно рассчитывать на долю брака Р = 0,096, а при λ = 0,3 – на Р = 0,26. Соответствующие вероятности приемки партии L(P|500;43;7) с учётом выражения (2.7) составляют:

L(0,096|500;43;7)≈0,9580,

L(0,26|500;43;7)≈0,0865.

Как видим, намеченный план контроля (500; 43; 7) отвечает названным в примере 1 условиям, то есть при λ≤0,1 (что соответствует Р ≤ 0,096) партия будет принята с вероятностью не менее 95,8 %, а в случаеλ≥0,3 (что соответствует Р≥0,26) – с вероятностью не более 8,65 %.

2.3 Практическая часть

Задание 1. Вычислите по (2.4) и (2.5) приближения для значений функции L(P|25;2;0) и L(Р|2;0) в точках Р = М/25; М = 0,1,...,25. Сравните с результатами, полученными в заданиях 3.2/4 и 3.2/2.

Задание 2. Вычислите значения оперативной характеристики L(P | 50; 8; 0), L(Р|8;0) и L*(P| 8; 0) в точках Р = М/50; М = 0, 1, ..., 15. Начертите графики оперативной характеристики.

Задание 3. Какие значения принимает оперативная характеристика Пуассона L*(Р|100;3) в точках Р = 0,01; 0,05; 0,10 и 0,15? Вычислите L*(0,0l|n;2) при n = 50, 100, 150, 200. Вычислите L*(0,01 | 100; с) при с = 0, 1, 2, 3.

2.4 Контрольные вопросы

1 Сущность данного метода контроля

2 Основные ситуации, возникающие при приемочном контроле

3 Оперативная характеристика Пуассона

3 Практическая работа 3

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ

ПРИЗНАКУ. ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ЗАДАННЫХ РИСКАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

3.1 Теоретическая часть

Измеримый признак качества, как уже говорилось выше, можно проконтролировать по количественному или по качественному признаку.

При контроле по качественному признаку – например с помощью калибров или шаблонов – определяется факт нахождения значения х измеримого признака вне допустимых границ; если это так, то изделие следует классифицировать как дефектное. Точное значение х признака качества – если оно вообще определяется – не выражается в цифрах.

При контроле по количественному признаку каждое изделие подвергается измерению, а результаты измерения преобразуются в величину, являющуюся контрольной в процессе выборочного контроля. Так как при контроле по количественному признаку используются результаты измерения, а не только факты принадлежности изделия к одной из двух категорий, то есть, поскольку получаемая в ходе контроля информация используется в большем объёме, то можно предположить, что при этом виде контроля необходимы меньшие объёмы выборки, чем при контроле по качественному признаку.

Ниже рассмотрим описание планов контроля по количественному признаку (практические работы 3, 4), методов оценки планов, а также методов построения «оптимальных» планов. При этом учитывается, известно   ли технологическое рассеивание и является ли ограничение одно- или двухсторонним. Если дисперсия σ2 неизвестна, то её нужно оценить по выборочным данным. Анализ начнём с наиболее простого варианта, когда известна дисперсия и задано одно предельное значение. В любом случае решение о приёмке или браковке партии принимается после определения выборочного среднего арифметического Xn или при неизменной оперативной характеристике, на основе одной из трёх контрольных величин, связанных с Xn.

При применении простого плана контроля по количественному признаку из партии, N изделий которой имеют независимые, одинаково распределение, но по (µ;σ2) признаки качестваX1,....,XN, берут выборку объёмом n, путём измерения получают значение x=(x1,....,xn) выборочного вектора X=(X1,....,XN), вычисляют статистику g(x), являющуюся значением некоторой скалярной контрольной величины g(X). Если g(x) лежит в допустимой области CR, то партия принимается, в противном случае она бракуется. На рис. 6 данный метод представлен структурограммой, аналогично изображённой на рис. 5.

| Z:=0, i:=0 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | i:=i+1 |  |
|  | Измерение xi (значение признака качества Xi i-го изделия выборки) |  |
| Повторение до i=n |  |  |
| Вычисление g(x) |  |  |
| Z:=g(x) |  |  |
| Z∈CR? Да Нет |  |  |
| Партия принимается |  | Партия бракуется |

Рисунок 6 – Структурограмма одноступенчатого плана контроля

по количественному признаку

Здесь Z означает цифровое поле данных, в котором в начале контроля устанавливают ноль, а после контроля всех n изделий фиксируется полученное значение контрольной величины. Переменная i является индексом изделий выборки, который возрастает от единицы до n.

Применению одноступенчатого плана контроля по количественному признаку соответствует проверки гипотезы типа:

H0:μ≥μ0,

(3.1)

H1:μ<μ0.

В практических работах 1, 2 рассмотрен вопрос выбора плана контроля по качественному признаку, для которого кривая оперативной характеристики проходила бы через две заданные точки или вблизи них. Изложенные при этом соображения можно перенести на случай контроля по количественному признаку. При этом будем по-прежнему исходить из известной дисперсии σ2.

Пусть, как и в практических работах 1, 2, заданы значения приемлемого уровня дефектности и браковочного уровня с соответствующими рисками производителя а и потребителя β (AQL < RQL; 1 – а >β). Параметры n и k одноступенчатого плана контроля должны быть определены так, чтобы для оперативной характеристики L2(P), заданной условиями (3.1), выполнялись условия L2(AQL) = l – а и L2(RQL) = β. Здесь не имеет значения, какого предельного значения будем придерживаться – верхнего или нижнего, так как функция L2(P) в обоих случаях одинакова. Оба названных условия для функции L2(P)в силу целочисленности объема выборки n не могут выполняться точно, а только приблизительно:

L2(AQL) = 1 – а *,                                         (3.2)

L2(RQL) = β*,                                              (3.3)

причём α∗α и β∗β. Риски α∗ и β∗ мы назвали действительным риском производителя и действительным риском потребителя, а желаемые риски а и β – предписанным риском производителя и предписанным риском потребителя. Для обеспечения надёжности решения требуется, чтобы α∗α и β∗β, то есть:

L2(AQL) ≥ 1 – a,                                            (3.4)

L2(RQL) ≤ β.                                                (3.5)

Эти неравенства эквивалентны следующим:

Ф[n(z1−AQL−k)]≥1−α,                                  (3.6)

Ф[n(z1−RQL−k)]≤β,                                    (3.7)

С помощью рис. 6 можно записать:

n(z1−AQL−k)≥z1−α,                                     (3.8)

n(z1−RQL−k)≤zβ.                                       (3.9)

Отсюда, с учётом того, что zβ=−z1−β, можно определить параметры n и k:

n=z1−β+z1−αz1−AQL−z1−RQL2=zβ+zαzAQL−zRQL2                       (3.10)

k=z1−βz1−AQL+z1−αz1−RQLz1−β+z1−α2=zβzAQL+zαzRQLzα+zβ2..            (3.11)

Полученное с помощью выражения (3.10) значение n нужно всегда округлять до большего целого числа. Определённый таким образом план минимален по объёму.

3.2 Постановка задания и алгоритм решения

Пример 1. Нужно определить план выборочного контроля (n, k) партии металлоконструкции по количественному признаку, который отвечает условиям: AQL = 0,05 при α = 0,05 и RQL = 0,20 при β = 0,10.

Параметры n и k плана выборочного контроля по количественному признаку вычисляются по формулам (3.10). С помощью данных таблицы 1 вычислим сначала квантили:

z1−AQL=z0,95=1,645,     z1−α=z0,95=1,645,

z1−RQL=z0,80=0,841,     z1−β=z0,80=0,282.

Подставляя эти значения в выражение (3.10), получаем:

n=1,282+1,6451,645−0,8412≈13,25,   то есть n =14,

k=1,282⋅1,645+1,645⋅0,8411,645+1,282≈1,1931.

Согласно выражению (3.11), этому плану вместо AQL = 0,05 соответствует действительный риск производителя:

α∗1−L2(0,05)=1−Ф[14(1,645−1,1931)]≈1−Ф(1,69),

а вместо RQL = 0,2 – действительный риск потребителя:

β∗L2(0,2)=Ф[14(1,645−1,1931)]≈Ф(−1,32).

Используя вновь данные табл. 1, получаем:

α∗1−0,9545=0,0455<α=0,05,

β∗0,0934<β=0,10.

Найденный план контроля ведёт к уменьшению риска производителя и потребителя по сравнению с запланированным риском.

Если сравнить объёмы выборок в партии почти эквивалентных планов контроля по количественному и качественному признаку, то становится ясно, что контроль по количественному признаку влечёт за собой значительное сокращение объёма выборки из партии металлоконструкции и, следовательно, уменьшение среднего числа проконтролированных изделий. На описанном примере мы видим, что объём выборки при биномиальном распределении уменьшается примерно на 63,1 % и на 51,7 % при гипергеометрическом распределении.

На рис. 7 для плана контроля с параметрами n = 14 и k = 1,1931 изображён график оперативной характеристики L2(P)=Ф[14(z1−P−1,1931)].

Рисунок 7 – График оперативной характеристики L2(Р) плана

при заданном верхнем предельном значении G0 = 100

Для изображения оси μ нужно задать подходящие значения, содержащиеся в формуле

μ(Р) = Gu + (–) Zp * σ = Gu – (+) Z1,                             (3.12)

величинам σ и Gu пли G0.

Выберем σ = 10 и максимальное значение границы допуска G0 = 100. При заданном значении Р параметр µ вычисляется согласно выражению (3.12) по формуле μ = 100 + 10zp. В силу того, что µ и Р связаны между собой строго монотонной нелинейно возрастающей зависимостью, направления их изменения совпадают. Значение безразличного уровня дефектности на оси Р задано точкой Р0,5 = Ф(–1,1931) ≈ 0,1164, на оси µ  – точкой µ0,5 = 88,069.

3.3 Практическая часть

Задание 1. Размеры изделий с признаком качества X, имеющим распределение по (µ = 0,25), должны быть меньше нижнего предельного значения Gu = 10 (mm). Выполнение этого условия контролируется одноступенчатым планом.

а) Вычислите оперативную характеристику этого плана с аргументом; Какие значения она принимает в точках µ = 10,8; 11; 11,2;

б) Вычислите квантили оперативной характеристики µ0,05; µ0,5; µ0,95;

в) Определите оперативную характеристики L2(P). Какие значения имеет функция L2(P) в точках Р = 0,05; 0,1; 0,15;

г) Вычислите квантили P0,05;P0,5; P0,95.

3.4 Контрольные вопросы

1 Построить структурограмму одноступенчатого плана контроля по количественному признаку

2 Сущность данного метода контроля

3 Условия – AQL ; RQL

4 Методики определения квантилей

4 Практическая работа 4

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ

ПРИЗНАКУ. ОПЕРАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

И ПОСТРОЕНИЕ ПЛАНА КОНТРОЛЯ ПРИ ЗАДАННОМ РИСКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1 Теоретическая часть

В практической работе 3 рассмотрена вероятность приёма партии при известной технологической дисперсии σ2 как функция уровня настройки µ и доли брака Р. Эти обе функции, обозначенные как L1(μ)и L2(P), можно вывести и для случая, когда технологическую дисперсию σ2=Sn2 нужно оценить по выборочным данным. При этом будем исходить  из того, что задано нижнее предельное значение Gu .

Решение о приемке или браковке партии различной металлоконструкции зависит от параметров плана n и k. При выводе выражения для оперативной характеристики с аргументом µ можно исходить из контрольной величины Xn

L1(μ)=W(Xn≥Gu+kSn|μ).                                      (4.1)

Предположим, что объём выборки n по сравнению с объёмом партии относительно мал, примерно n < 0,lN. Случайная величина Хn имеет распределение по (µ = σ2/n). После нормирования и ряда элементарных преобразований получаем

L1(μ)=W(Yn−1;δ≥kn|μ),                                 (4.2)

где

Yn−δ:=n(Xn−μ)σ+n(μ−Gu)σSn1σ=n(Xn−Gu)Sn.                   (4.3)

Величина (4.2) имеет нецентральное t-распределение с (n – 1) степенью свободы и параметром

δ=n(μ−Gu)σ,                                         (4.4)

характеризующим нецентрированность распределения. Параметр δ и, соответственно, вероятность наступления события Yn−1;δ≥k⋅n можно определить как функцию от Р. Тогда оперативная характеристика с аргументом Р будет иметь вид

L2(P)=W(Yn−1;δ≥k⋅n|P).                                 (4.5)

При этом параметр, характеризующий нецентрированность распределения переменно Yn−1;δ, можно выразить подобно выражению (4.4):

δ=−zp⋅n.                                             (4.6)

Для нахождения вероятности (4.5) можно было бы воспользоваться таблицами нецентрального t-распределения [5]. Вместо этого приведём аппроксимацию для оперативной характеристики, которая уже при n > 5 даёт хорошие результаты.

Для вывода приближённого выражения для оперативной характеристики (4.2) представим её в виде

L1(μ)=W(Xn−k⋅Sn≥Gu|μ)=W(Zn≥Gu|μ).                   (4.7)

Переменная Zn имеет нормальное распределение:

E(Zn)≈μ−kσ,                                             (4.8)

VZn≈α2n1+k22.                                         (4.9)

Поэтому, если величину Zn преобразовать в переменную Т, имеющую нормированное нормальное распределение, то для L1(μ) получаем приближение

L1(μ)=WZ≥Gu−μ+kσσ1+k22⋅n|μ=1−Фn⋅Gu−μ+kσσ1+k22.

Функция

L1(μ)=Фn⋅μ−Gu−kσσ1+k22                                   (4.10)

является приближённым выражением для оперативной характеристики с аргументом µ. Однако с формулой (4.10) работать нельзя, так как неизвестно σ. Но из zp=−z1−p следует: μ−Gu=z1−P⋅σ. Подставив это в формулу (4.10), получим приближённое выражение

L1(μ):=Фn⋅z1−P−k1+k22                                       (4.11)

для оперативной характеристики с аргументом Р. Можно легко убедиться в том, что функция с аргументом Р и при заданном предельном значении G0 выражается через формулу (4.11).

В литературе [5] вместо выражения (4.11) предлагается более точная аппроксимация функции L(P), а именно

L2(P)=Фz1−P−kn1+0,5k2n(n−1)..                                 (4.12)

В табл. 2 для параметров n = 5 и k = 1,4 даны значения функции оперативной характеристики L2(P): в колонке 2 – вычисленные при применении нецентрального t-распределения по формуле (4.6), в колонке 3 –приближённые значения, вычисленные по формуле (4.11). По таблице видно, что приближение (4.11) для столь малого объёма выборки n = 5 при малых уровнях дефектности вполне удовлетворительно. При Р > 0,025 оно менее точно, так как здесь проявляется асимметрия нецентрального t-распределения.

Таблица 2 – Точные  и  приближённые  значения  оперативной

характеристики L2(P)

| P | L2(P) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приближённо | Точно |
| 1 | 2 | 3 |
| 0,001 0,0025 0,004 0,010 0,025 0,040 0,065 0,100 0,150 0,250 | 0,995 0,985 0,975 0,934 0,837 0,751 0,628 0,490 0,343 0,164 | 0,996 0,987 0,977 0,930 0,813 0,712 0,572 0,425 0,282 0,124 |

При разработке плана контроля, оперативная характеристика L2(P) которого проходит через точки (AQL; l – α) и (RQL; β), можно исходить из выражения (4.11). Тогда для параметров nиk искомого плана получаем следующие выражения:

k=z1−βz1−AQL+z1−αz1−RQLz1−β+z1−α,                                (4.13)

n=1+k22z1−β+z1−αz1−AQL−z1−RQL2.                                             (4.14)

Если выражение (4.14) получается нецелочисленным, то полученное значение следует округлить до ближайшего целого числа.

Чтобы параметры плана контроля, вычисленные по формуле (4.11) при известной дисперсии, можно было сравнить со значениями, полученными по формуле (4.14) при неизвестной дисперсии, необходимо ввести соответствующую индексацию. Можно, например, использовать обозначения n = n0 и k = k0 для параметров плана, получаемых при известной дисперсии σ, и n = n8 и k = k8 – для параметров, получаемых с помощью выборочной дисперсии Sn. При сравнении выражений (4.11) и (4.14) видно, что k0 и k8 одинаковы, и объём выборки n в (1 + к82/2) раз больше, чем n0.

4.2 Постановка задания и алгоритм решения

Пример 1. Определим план контроля по количественному признаку, отвечающий условиям: AQL = 0,05 при а = 0,05 и RQL = 0,20 при β = 0,10. На этот раз будем исходить из того, что дисперсия неизвестна.

Решение. Если в формулу (4.13) подставить квантили из примера практической работы 3, то сначала получим

k8=1,282-1,645+ 1,645-0,8411,645 + 1,282=1,1931.

С помощью формулы (4.14) получаем

n8=1+1,1931221,282+1,6451,645−0,8412≈22,69,

то есть n8 = 23. По сравнению с n0 = 14 из практической работы 3, объём выборки при эквивалентности оперативных характеристик получается на 64 % большим.

4.3 Практическая часть

Задание 1. Выведите  приближенную  формулу для  вычисления квантилей оперативных характеристик (4.11) и (4.12).

Задание 2. Приведенные в задании 1, практической работе 3 значения объема выборки и приёмочного коэффициента нужно рассматривать как параметры плана при известной дисперсии, то есть n8 = 10, k8 = 2.

а) Какие значения имеет оперативная характеристика L2(P) согласно формуле (4.13) в точках Р = 0,05; 0,10; 0,15?

б)   Вычислите приблизительно квантили P0,05; P0,5; P0,95.

в) Какие общие выводы можно сделать из сравнения графиков оперативной характеристики L2(P) при известной и неизвестной дисперсии?

4.4 Контрольные вопросы

1 Сущность данного метода обеспечения качества

2 Оперативная  характеристика L2(P)

3 Дисперсия это -

4 Основные оперативные характеристики данного метода контроля

5 Практическая работа 5

ПЛАН НЕПРЕРЫВНОГО ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ. ПЛАН СSP – 1

5.1 Теоретическая часть

В предыдущих практических работах планы выборочного контроля основываются на том, что поток продукции естественным образом распадается на отдельные множества и о каждом из них принимается решение относительно годности составляющих его элементов. Из этих множеств, называемых партиями, берутся выборки и на основании результатов контроля выборки делается заключение о свойствах партии. Но в производственной практике такое предположение не всегда оправдано. Поэтому в дальнейшем (практические работы 5, 6) рассмотрим непрерывный поток изделий в целом – контроль по качественному признаку, признак качества распределён по закону Бернулли.

Вначале нужно выяснить, что следует понимать под долей брака, если генеральная совокупность охватывает потенциально бесконечное число изделий. Вероятность того, что изделие, наугад взятое из потока продукции, будет дефектным, обозначим через Р. Если дефектные изделия при изготовлении появляются стохастически, независимо друг от друга, то есть не группируются друг с другом и не имеют жёстких временных интервалов, то доля дефектных изделий в каждом достаточно большом числе изделий приблизительно совпадает с вероятностью появления брака. Вероятность Р появления бракованных изделий можно интерпретировать как долю брака или уровень дефектности продукции. Можно говорить также об уровне дефектности производственного процесса.

Если доля брака постоянна во времени, то говорят, что производственный процесс статистически подконтролен. При таком процессе можно уменьшить средний выходной уровень дефектности, то есть математическое ожидание остающейся после контроля доли брака, путём проведения более или менее интенсивного контроля. При AOQ(P) = P можно обойтись вообще без контроля, при AOQ(P) = 0 необходим сплошной контроль, если только он не сопровождается возникновением ошибок контроля. Задачей всех планов непрерывного выборочного контроля, сокращённо CSP (англ.: continuous sampling plans), является такое управление интенсивностью процесса отбора изделий для контроля в зависимости от его результатов, при котором предел среднего выходного уровня дефектности не превышал бы заданного значения AOQL.

Большая часть разработок планов непрерывного выборочного контроля была проделана H.F. Dodge [8].

План типа CSP–1, предложенный Dodge, определяется двумя целочисленными параметрами – релаксационным числом i и интервалом между выборками k. Вместо k в качестве второго параметра можно также применять f =1/k – долю изделий, контролируемых в фазе выборочного контроля.

В случае применения плана CSP–1 возможны три варианта выборки, приводящих к получению одной и той же оперативной характеристики, а именно:

– применение систематических выборок;

– блочный выборочный контроль;

– использование вероятностных выборок.

При использовании систематических выборок после обнаружения i-гo годного изделия на контроль отбирается каждое k-е изделие, в то время как (k – 1)-е изделие не проверяется. Если отобранное изделие дефектно, то со следующего изделия начинается сплошной контроль.

При блочном выборочном контроле после обнаружения i-го годного изделия k последующих изделий рассматриваются как один блок, из которого случайно отбирается и проверяется одно изделие, в то время как оставшиеся (k – i) изделие не контролируются. Если проверенное изделие годно, то переходят к следующему блоку, если же оно дефектно, то со следующего за этим блоком изделия начинают сплошной контроль. При этом способе взятия выборок (рис. 8) интервал между ними является случайной переменной с математическим ожиданием k.

При взятии вероятностных выборок после обнаружения i-гo годного изделия в отношении каждого последующего изделия заново решается вопрос о необходимости его контроля. При этом для каждого изделия вероятность быть отобранным для контроля должна равняться f = 1/k (f – доля контролируемых изделий). Решение можно принимать с помощью случайных чисел, которые равномерно распределены в интервале (0;1). Для каждого изделия случайное число Z генерируется с помощью ЭВМ или путём выбора из таблиц.

| X:=0, j:=0, Z:=0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | J:=j+1 |  |  |
|  |  | Контроль j-го изделия из потока продукции |  |  |
|  |  | j-е изделие годно 100 %-й контроль Да Нет |  |  |
|  |  | X:=X+1 |  | X:=0 |
|  | Повторите до X=i 100 %-й контроль |  |  |  |
|  |  | J:=j+1 |  |  |
|  |  | Контроль j-го изделия из потока продукции |  |  |
|  |  | j-е изделие годно Да Нет |  |  |
|  |  | – | Z:=1 |  |
|  | Повторите до Z=1 |  |  |  |
|  | X:=0, Z:=0 |  |  |  |
|  | Повторите до тех пор, пока имеются изделия |  |  |  |

Рисунок 8 – Структурограмма CSP – 1

Если Z ≤ f = l/k, то изделие должно быть проконтролировано. Если оно окажется годным, то случайный отбор продолжают, в противном случае со следующего изделия начинают сплошной контроль. Также k при этой форме взятия выборок число k имеет смысл среднего интервала между выборками.

После того, как уточнили варианты действий в фазе выборочного контроля, описание плана CSP–1 с параметрами i и k будет полным, и теперь процедуру контроля можно представить в форме структурограммы (см. рис. 8).

На рис. 8. буквы X, j и Z обозначают числовые поля данных (счётчики) с нулевыми начальными значениями. В поле X подсчитывается число годных изделий, проконтролированных в фазе сплошного контроля; после обнаружения дефектного изделия счётчик X ставится на ноль. В поле Z подсчитывается число обнаруженных дефектных изделий в период f 100%–контроля; по достижении значения Z = l происходит возврат к сплошному контролю после переключения Z на ноль. Поле j содержит количество проверенных изделий в течение всех фаз контроля.

5.1.1 Характеристики плана CSP–1

Рассмотрим влияние параметров i и k (или f = 1/k) плана CSP–1 на различные характеристики плана. Наши рассуждения будут базироваться на предположении, что производственный процесс статистически подконтролен. Дефектные изделия появляются статистически независимо друг от друга с постоянной во времени вероятностью Р; произведенные изделия или проявления их признаков качества образуют последовательность случайных переменных, распределённых по закону Бернулли. Кроме того, предполагаем, что каждое обнаруженное во время контроля дефектное изделие ремонтируется или заменяется годным.

План непрерывного выборочного контроля CSP–1 с параметрами i и k описывается с помощью шести характеристик.

5.1.2  Характеристика средней продолжительности фазы

100% -го контроля

Продолжительностью фазы контроля будем считать число изделий, прошедших через контроль в течение данного периода. В фазе сплошного контроля каждое изделие подвергается контролю. Продолжительность фазы 100%-го контроля является случайной переменной, выяснить распределение которой не так просто. Минимальная продолжительность фазы сплошного контроля равна i. Она реализуется, если в начале процедуры сплошного контроля друг за другом сразу следуют i годных изделий. Этот случай имеет место с вероятностью (1 – Р)i. Теоретически возможно, что фаза сплошного контроля бесконечна – вероятность такого события равна нулю. Чтобы избежать ситуации, когда при заданном i фаза сплошного контроля продолжается слишком долго, вводится правило Остановой [5]. Интерес для практического применения представляет средняя продолжительность фазы 100%-го контроля u(P| i), то есть математическое ожидание числа изделий, прошедших фазу сплошного контроля. Эта величина зависит только от i и Р и выражается формулой

u(P|i)=1−(1−P)iP(1−P)i.                                     (5.1)

Анализ формулы (5.1) показывает, что средняя продолжительность u(P|i) фазы 100%-го контроля увеличивается с ростом релаксационного числа i или уровня дефектности процесса Р.

5.1.3 Характеристика средней продолжительности фазы

f 100%-го контроля

В этой фазе применения плана CSP–1 на каждое проконтролированное изделие приходится точно k изготовленных изделий ((k – 1) непроверенных и одно проверенное), если выборки являются систематическими или блочными, или в среднем k изготовленных изделий, если используются вероятностные выборки. Продолжительность фазы f • 100%-го контроля есть случайная переменная Y = Xk, где величина X имеет отрицательное биномиальное (геометрическое) распределение с параметрами Р и с = 1. Наименьшее значение X равно единице. Оно будет реализовано, если уже первое проконтролированное изделие в фазе f • 100%-го контроля окажется дефектным. Обозначим через v(P|k) математическое ожидание E(Y), то есть среднюю продолжительность фазы f•100%-го контроля:

v(P|k)=kP=1fP.                                          (5.2)

Из формулы (5.2) видно, что средняя продолжительность v(P|k) фазы выборочного контроля возрастает с увеличением интервала между выборками k и уменьшением уровня дефектности процесса Р.

5.1.4 Характеристика средней продолжительности цикла

Циклом называем ту часть производственного процесса, которая охватывает все изделия от начала сплошного контроля до окончания следующей за ним фазы выборочного контроля. Цикл состоит из одной фазы 100%-го и одной фазы f•100%-го контроля. Продолжительность цикла равна числу изделий, изготовленных в течение цикла (см. рис. 8).

Поскольку продолжительности фаз сплошного и выборочного контроля являются случайными переменными, то и продолжительность цикла случайна. Обозначим через z(P|i;k) среднюю продолжительность цикла. Она является суммой ранее введённых величин u(P|i) и v(P|k):

z(P|i;k)=u(P|i)+v(P|k).                                 (5.3)

С помощью формул (5.1) и (5.2) получаем

z(P|i;k)=1+(k−1)(1−P)iP(1−P)i.                                 (5.4)

Средняя продолжительность цикла – это строго монотонно возрастающая функция параметров ink, но она не является ни монотонно возрастающей, ни монотонно убывающей в отношении Р.

С увеличением Р составляющая u(P|i) увеличивается, в то время как v(P|k) убывает. Как для Р→0, так и для Р→1 имеет место z(P|i;k)→∞, так как в обоих случаях один из компонентов z(P|i;k) стремится к бесконечности, а другой – к некоторому конечному значению (см. рис. 8). В открытом интервале (0; 1) величина z(P|i;k) достигает минимума в точке Рм.

Для определения этого минимума следует продифференцировать выражение (5.4) и приравнять производную нулю. В результате получим уравнение, корень которого Р нельзя получить в аналитически замкнутой форме, а только вычислить численно:

(1+i)P−1=(k−1)(1−P)i+1.                                (5.5)

Если полученное значение Рм подставить в выражение (5.4), то получим минимальную среднюю продолжительность цикла.

5.1.5 Характеристика средней доли проконтролированных

изделий

Для определения среднего числа проконтролированных изделий были введены две величины – абсолютная величина ATI (англ.: average total inspection) и относительная величина AFI (англ.: average fraction inspected). Обе эти величины относятся к партиям, то есть конечным совокупностям. При непрерывном контроле потенциально бесконечного числа изделий как аналог объёма партии N используется средняя продолжительность цикла z(P|i;k), согласно выражению (5.3). Обозначаемое как ATI(P|i;k), среднее число изделий, проверенных за один цикл, является суммой средних чисел изделий, проконтролированных в фазе сплошного и f • 100%-го контроля. Первое слагаемое совпадает со средней продолжительностью u(P|i) фазы сплошного контроля, так как все изготовленные изделия в случае сплошного контроля проверяются, второе слагаемое является частью средней продолжительности v(P|k) фазы f 100%-го контроля, так как в этой фазе на k изготовленных изделий приходится только одно проверенное. В итоге получаем

ATI(P|i;k)=u(P|i)+v(P|k)k=u(P|i)+f⋅v(P|k).                 (5.6)

С учётом  выражений (5.1) и (5.2),

ATI(P|i;k)=1P(1−P)i.                                       (5.7)

Таким образом, среднее число проконтролированных за цикл изделий не зависит от интервала между выборками k. Оно монотонно возрастает с релаксационным числом i и долей брака Р.

Средняя доля проверенных за цикл изделий, сокращённо обозначаемая как AFI(P|i;k), определяется делением ATI(P|i;k) на среднюю продолжительность цикла z(P|i;k):

AFI(P|i;k)=ATI(P|i;k)z(P|i;k)=u(P|i)+f⋅v(P|k)u(P|i)+v(P|k).                 (5.8)

С учётом выражений (5.4) и (5.7), получаем:

AFI(P|i;k)=11+(k−1)(1−P)i.                              (5.9)

Функцией AFI(P|i;k) определятся средняя доля изготовленных изделий, которая подвергается контролю. Она монотонно уменьшается с k и монотонно возрастаете c i и Р.Очевидно, что:

AFI(0|i;k)=1k=f;      AFI(1|i;k)=1.                             (5.10)

5.1.6 Характеристика среднего выходного уровня дефектности

Как велика средняя доля брака среди изделий, изготовленных при применении плана CSP–1? Аналогично приёмочному контролю можно определить средний выходной уровень дефектности для плана непрерывного контроля как отношение числа прошедших через контроль дефектных изделий к общему числу изготовленных изделий, при этом среднюю продолжительность цикла следует использовать в качестве опорной величины. Если предусмотрена замена обнаруженных дефектных изделий, то в фазе 100%-го контроля через сито контроля не пройдет ни одного дефектного изделия, а в фазе f • 100%-го контроля – v(P|k)⋅P−1 изделие. Средний выходной уровень дефектности для плана CSP–1, обозначаемый через AOQ(P|i;k), вычисляется как

AOQ(P|i;k)=v(P|k)⋅P−1z(P|k).                               (5.11)

Использование формул (5.2) и (5.4) позволяет получить выражение

AOQ(P|i;k)=k−1z(P|k)=(k−1)P(1−P)i1+(k−1)(1−P)i.                    (5.12)

Выходной уровень дефектности с увеличивающимся k монотонно стремится к Р, а с ростом i монотонно стремится к нулю:

limk→∞AOQ(P|i;k)=p;         limi→∞AOQ(P|i;k)=0.               (5.13)

Изменение AOQ(P|i;k) с увеличением Р не монотонно. На краях интервала [0; 1] значений доли брака Р средний выходной уровень дефектности равен нулю:

AOQ(0|i;k)=AOQ(1|i;k)=0.                              (5.14)

В интервале (0; 1) средний выходной уровень дефектности AOQ(P|i;k) при Р = Рм имеет максимум. Рм определяется из равенства нулю производной от выражения (5.9). Получаемое после этого уравнение совпадает с выражением (5.4), то есть значение Рм, минимизирующее среднюю продолжительность цикла, обращает в максимум средний выходной уровень дефектности. Обозначим предел среднего выходного уровня дефектности через AOQL (англ.: average outgoing quality limit):

AOQL:=maxAOQP(P|i;k)=AOQ(PM|i;k).                   (5.15)

Подставляя значение Рм в выражение (5.9), получаем

AOQL=(i+1)PM−1i.                                     (5.16)

5.1.7 Оперативная характеристика плана

С помощью оперативной характеристики при проведении приёмочного контроля определяется вероятность приёмки партии с долей брака Р. В силу того, что при непрерывном контроле партий как таковых не существует, то нужно – как и при анализе ATI и AFI – искать концепцию, которая ближе всего к концепции оперативной характеристики при приёмочном контроле. Вернемся ещё раз к приёмочному контролю. К деталям с уровнем дефектности Р применяется план контроля по качественному признаку (N; n; c), причём забракованная партия подвергается сплошному контролю. При заданном Р значение L(Р) оперативной характеристики данного плана контроля можно интерпретировать следующим образом. При данном уровне дефектности доля принятых партий при выборочном контроле составляет L(P). Это далее можно сформулировать и для случая применения плана CS–1. Здесь v(P|k)z(P|i;k) является долей изготовленных изделий, принятых в фазe выборочного контроля. Поэтому оперативной характеристикой плана непрерывного контроля назовём функцию, определяющую зависимость от Р доли изделий, принятых в фазе f 100%-го выборочно контроля. Для этой функции используем выражение

L(P|i;k)=k(1−P)i1+(k−1)(1−P)i=AOQ(P|i;k)P(1−f).                      (5.17)

Оперативная характеристика (5.17) ведет себя, как и любая другая оперативная характеристика плана приёмочного контроля, то есть она строго монотонно снижается с Р, и для нее выполняются равенства:

L(0|i;k)=1;              L(0|i;k)=0.                          (5.18)

При изменении параметров i и k график оперативной характеристики (5.17) плана непрерывного контроля ведет себя точно так же, как и оперативная характеристика простого плана контроля по качественному признаку (N; n; c) при изменении параметров n или с.

Оперативная характеристика становится более крутой (увеличиваемая мощность критерия), если релаксационное число i возрастает и  уменьшается интервал k между выборками. Эти соотношения представлены на рис. 9.

Рисунок 9 – Оперативная характеристика трёх планов CSP–1

Чтобы сделать более ясными описанные различия и параллели между приёмочным контролем по качественному признаку (N; n; с) и непрерывным контролем с помощью плана CSP–1, в табл. 3 приведено их в сравнение.

Таблица 3 – Аналогии и различия между контролем по качественному признаку и непрерывным контролем с помощью плана CSP–1

|  | Однократный план приёмочного контроля (I) | План непрерывный контроля CSP–1 (II) |
| --- | --- | --- |
| Генеральная совокупность | Партия с N изделиями | Поток с потенциально бесконечным числом изделий |
| Параметры плана контроля | Объём партии N, объём выборки n, приёмочное число с | Релаксационное число i, (средний) интервал между выборками k |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |
| Функция ЛТКР | Среднее на партию (I) или на цикл (II) число проверенных изделий |  |
| Функция AFK.P | Средняя доля проверенных изделий в партии (I) или в цикле (II) |  |
| Функция AOQ(P) | Средняя доля дефектных изделий в партии (I) или в цикле (II), оставшихся необнаруженными в процессе контроля |  |
| Оперативная характеристика | Вероятность приёмки партии | Средняя доля изделий, принятых в фазе выборочного контроля |

5.2 Постановка задания и алгоритм решения

Пример 1. Для плана CSP–1 с параметрами i = 50 и k = 25 найдём шесть описанных выше характеристик и графически покажем, как изменяются эти величины с изменением Р.

По рис. 9 видно, как ведёт себя средняя продолжительность цикла z(P|50;25) и её компоненты u(P|50) и v(P|25) при изменении доли брака Р. В силу того, что z(P|50;25) для малых и больших Р(0;1) принимает очень большие значения, все три величины приведены в логарифмическом масштабе (десятичные логарифмы).

На рисунке можно увидеть, что минимальная средняя продолжительность цикла z(P|50;25) достигается приблизительно при Рм ≈ 0,05. Если в формулу (5.4) подставить значение параметров i = 50 и k = 25, а затем решить это уравнение, то получим, точное значение Рм ≈ 0,05144. Тогда, согласно формуле (5.5), минимальная средняя продолжительность цикла рассматриваемого плана CSP–1 составит:

z(0,05144|50;25)=500,9485651≈739.

В среднем, через контроль пройдут:

v(0,05144|25)=250,05144≈486.

u(0,05144|50)=1−0,94856500,05144⋅0,9485650≈253.

Рисунок 10 – Средняя продолжительность цикла CSP–1

и одна ее компонента

Предел среднего выходного уровня дефектности AOQL находится также в точке Рм ≈ 0,05144 и согласно выражению (5.15) составляет:

AOQL≈AOQL(0,05144|50;25)=150⋅(51⋅0,05244−1)≈0,0325.

На рис.11 изображена зависимость среднего выходного уровня дефектности AOQL(P|50;25) от доли брака Р.

Рисунок 11 – Зависимость от P среднего выходного уровня

дефектности AOQ(P) плана СSP–1

Доля проконтролированных изделий AFI(P|50;25)монотонно возрастает с Р, имеет и соответствии с выражением (5.9) значение f = 0,04 при Р = 0 и становится равной единице при Р = 1. График этой зависимости и график оперативной характеристики L(P [50; 25) изображены на рис. 12.

Для  средней доли проконтролированных изделий при Рм ≈ 0,05144 согласно выражению (5.8) получаем:

AFI(0,05144|50;25)=11+24⋅0,9485650≈0,3688.

Оперативная характеристика при Рм ≈ 0,05144 по уравнению (5.11) принимает значение

L(0,05144|50;25)=AOQ(0,05144|50;25)0,05144⋅0,96≈0,6581.

Рисунок 12 – Графики зависимости от Р доли проконтролированных

изделий AFI и оперативной характеристики плана GSP–1

5.3 Практическая часть

Задание 1.  Вычислите для плана  CSP–1 с i ≥ 2 при заданной доле брака Р вероятность того, что:

а) во время  фазы  сплошного  контроля  будет   проконтролировано   i + 1, i + 2 изделий;

б) в фазе f·100%-го контроля k, 2k, 3k изделий.

5.4 Контрольные вопросы

1 Построение структурограммы плана CSP–1

2 Различия между контролем по качественному признаку и непрерывным контролем

3 Оперативные характеристики плана GSP–1

4 Однократный план приёмочного контроля

6 Практическая работа 6

ПЛАН НЕПРЕРЫВНОГО ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ. ПЛАН СSP–1 C ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ

6.1 Теоретическая часть

Ранее уже был дан расчёт характеристик плана CSP–1 при заданных параметрах i и k. Можно действовать и наоборот: задать два условия, по которым можно было бы найти выражения для i и к. Рассмотрим в качестве примера три варианта:

– задана средняя продолжительность файла 100%-го контроля и фазы f • 1.00%-го контроля при определённом уровне дефектности Р;

– заданы координаты двух точек оперативной характеристики;

– задан предел среднего выходного уровня дефектности AOQL.

Наиболее простым является первый случай. По заданным u(P*|i) = u* и v(P*|k) = v* из выражений (5.1) и (5.2) получаем:

i=−ln(uP+1)ln(1−P),                                            (6.1)

k=Pv.                                                  (6.2)

Параметры i и k должны быть целыми числами, поэтому результаты выражения (5.15) нужно округлить. Чтобы средняя продолжительность цикла z(P|i;k)не была слишком большой, результат следует округлить до следующего меньшего числа. Определение параметров i и к по формулам (5.15)-(5.16) на практике не распространено.

Существует другой способ определения этих параметров – путём задания координат двух точек (Р1-α, 1 – α) и (Рββ) оперативной характеристики (5.11). Здесь должны выполняться условия Р1-α < Рβ, 1 – α > β, но по причине целочисленности параметров i и k они могут быть удовлетворены только приблизительно, поэтому для надёжности требуется, аналогично, выполнение неравенств:

L(P1−α|i;k)≥1−α,                                         (6.3)

L(Pβ|i;k)≤β.                                           (6.4)

Из выражения (5.12) при использовании выражения (5.10) получается система из двух независимых нелинейных уравнений, которые можно решить только численно. Но и этот способ определения i и к на практике используется редко.

Наиболее распространенный способ определения параметров i и k плана CSP–1 вытекает непосредственно из самой постановки задачи непрерывного выборочного контроля – преобразование посредством контроля входного уровня дефектности производственного процесса в более низкий выходной уровень дефектности AOQ. Если для выходного уровня дефектности задано наибольшее значение AOQL, то согласно выражению (5.10) имеем:

AOQL=(i+1)⋅PM−1i.                                (6.5)

Из этого уравнения нельзя определить даже параметр i, так как значение Рм, обращающее в максимум средний выходной уровень дефектности, согласно выражению (5.4) зависит от параметров i и k. Существует несколько (i; k) комбинаций, дающих в результате одно и то же значение предела среднего выходного уровня дефектности AOQL. Если наряду со значением AOQL известен один из параметров, то можно вычислить другой. Взаимосвязь между параметрами i и k при заданном значении AOQL можно описать посредством некоторой зависимости. Её получают в результате определения Рм по формуле (5.13) и при Р – Рм по формуле (5.4). Затем из полученных уравнений

PM=1+i⋅AOQLi+1,                                        (6.6)

k=1+i+1PM−1(1−PM)i+1                                       (6.7)

путём подстановки выражения (5.14) в выражение (5.15) исключают величину Рм. После этого искомая зависимость принимает вид

k=1+i+1i(1−AOQL)i+1+AOQL=1+1+1ii+1⋅i⋅AOQL(1−AOQL)i+1.       (6.8)

Если i≥10 и AOQL≤ 0,1, то это выражение можно упростить:

k≈1+(i+1)⋅AOQL⋅exp1+i+1⋅AOQL.                 (6.9)

График зависимости выражения (5.15) или выражения (5.16) определяет кривую постоянного значения AOQL, которая является геометрическом местом точек (i; k) с одинаковыми значениями AOQL. Если изобразить графики для различных значений AOQL, то получим некоторое семейство кривых. На рис. 13 изображено такое семейство, причём из практических соображений в качестве функции параметра i для каждого значения AOQL использовано не k, а f=1k.

Рисунок 13 – Семейство кривых постоянного значения AOQL

для определения параметров i и k плана CSP–1

Какую точку (i; f) нужно выбрать на кривой AOQL, то есть как использовать ещё недостающую степень свободы при значении AOQL для построения конкретного плана? При малых интервалах между выборками (при больших значениях f) гарантируется защита от прохождения через контроль коротких последовательностей дефектных изделий. Исходя из этого, следует выбирать комбинации с малым i и большим f. Dodge /Torrey [6] формализовали идею защиты от коротких последовательностей изделий с высоким уровнем дефектности путем введения специального уровня дефектности Р:

P=1−1100,001⋅1f≈0,0023f=0,0023k.                     (6.10)

В силу того, что дефектные изделия могут пройти неопознанными через контроль только на стадии выборочного контроля, то вероятность такой ситуации для последовательности изделий с критическим уровнем дефектности Р* должна быть сравнительно небольшой. DODGE/TORREY [6] приняли длину такой последовательности равной 1 000 изделий и вероятность её приёмки в фазе f 100%-го контроля равной 0,1. При соблюдении этих двух условий можно вычислить критический уровень дефектности Р при известном значении к или f = 1/k.

Определим сначала, с какой вероятностью в фазе выборочного контроля будет принято одно изделие с уровнем дефектности Р. Оно будет принято без контроля с вероятностью (1 – f). С вероятностью f оно будет проконтролировано, но в этом случае, чтобы быть принятым, оно должно быть годным. Поэтому f⋅(1−P) является вероятностью приёмки. Вероятность приёмки в общем составляет f⋅(1−P)+(1−f), то есть (1−f⋅P)1000. Вероятность приёмки последовательности, состоящей из 1000 изделий с уровнем дефектности Р*, равна (1−f⋅P)1000.

В   предложенном Dodge/Torrey [6] варианте построения плана   CSP–1 можно действовать следующим образом:

– задать значение предела среднего выходного уровня дефектности AOQL и критического уровня Р;

– определить интервал между выборками к или обратную величину f согласно выражению (6.10);

– найти по кривой  постоянного значения AOQL (5.9) для заданного AOQL релаксационное число i, соответствующее раннее найденному значению f.

В силу того, что Р и f согласно выражению (6.10) обратно пропорциональны друг другу, то на рис. 13 рядом с осью f изображена ось Р. По этому графику можно легко найти все четыре величины: Р, AOQL, i и f.

6.2 Постановка задания и алгоритм решения

Пример 1. Нужно выбрать план непрерывного выборочного контроля CSP–1, обеспечивающий средний выходной уровень дефектности 0,02. Сначала из множества планов контроля, удовлетворяющих этому условию, выберем произвольно два плана, а затем путём задания дополнительного условия для критического уровня дефектности Р из выражения (6.10) получим однозначное решение задачи.

Чтобы получить две надёжные комбинации (i; k), нужно в формулу (5.17) подставить два значения i, с тем, чтобы с их помощью для заданного значения AOQL определить параметр k. Если, например, выбрать i = 100, то согласно [6] k ≈ 43,03. Если нужна гарантия того, чтобы предел среднего выходного уровня дефектности составлял 2 %, то k следует округлить до следующего меньшего числа (k ≈ 43). Аналогично при i = 50 получаем k ≈ 8,49, то есть округленно k = 8.

Если наряду со значением предела среднего выходного уровня дефектности AOQL = 0,02 задать ещё значение Р = 0,03, то из формулы (5.17) сначала следует f ≈ 0,077, то есть k ≈13,01, округлённо k ≈ 13. На рис. 13 по кривой постоянного значения AOQL – 0,02 в точке Р = 0,03 приблизительно можно найти, что значению f ≈ 0,077 соответствует  i ≈ 65.

6.3 Практическая часть

Задание 1. а) Найдите план CSP – 1 с AOQL = 0,01, если заранее известно, что i = 100, i = 200;

б) постройте план CSP–1 со значением AOQL = 0,01 при условии, что уровень Р дефектности равен 0,05;

в) найдите для каждого из составленных ранее трех планов значения всех характеристик в точках Р = 0,01; 0,02; 0,03; 0,04 и 0,05. Вычислите средний выходной уровень дефектности для случая, когда обнаруженные дефектные изделия не заменяются годными.

6.4 Контрольные вопросы

1 Сущность данного метода контроля

2 Построить кривые постоянного значения AOQL для определения параметров i и k плана CSP–1

3 Определение параметров i и k для плана CSP–1

4 Значения AOQL

7 Практическая работа 7

КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ ШУХАРТА ДЛЯ КОНТРОЛЯ

ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ

7.1 Теоретическая часть

Результатом выборочного контроля по качественному признаку является или число дефектных изделий, или же число дефектов в выборке. Для этих двух различных ситуаций применяют различные контрольные карты. Подобные карты для контроля по качественному признаку рассмотрим в данной практической работе, опираясь при этом на контрольные карты Шухарта.

Для каждой товарной или условной единицы продукции может быть вычислено, согласно определённым правилам, число дефектов каждого определённого типа. Пусть это число дефектов имеет распределение po(λt), то есть изготовленное к моменту времени t изделие имеет в среднем λt дефектов. Если в случае λt > λ0 процесс статистически подконтролен, а в случае λt ≤ λ0  – разлажен, и интересовать нас будет только отклонение вверх, то проверяемые гипотезы принимают вид:

H0:λt≤λ0,H1:λt>λ0.                                                                (7.1)

Если при λt=λ0 процесс является статистически подконтрольным, а в случае λt≠λ0 – разложенным, то вместо выражения (7.1) имеем:

H0:λt=λ0,H1:λt≠λ0.                                              (7.2)

С помощью односторонних контрольных карт с контрольной величиной λt проверяются гипотезы (7.1), в то время как двусторонними контрольными картами проверяется система (7.2). Информация о λ0 задаётся:

– требуемым значением λ0=λs,

– опытным значением λ0=λE   или

– прогнозируемым оценочным значением для λ0 и λ0.

Чтобы прийти к какому-то решению, из производства с равными промежутками берут выборки объёмом n(n ≥ 1). В качестве контрольной величины используется накопленное число XnT дефектов на единицу продукции (х-карты) или на условную единицу (u-карты).

7.2 Постановка задания и алгоритм решения

Пример 1.  В цехе металлоконструкций на заготовительном участке при контроле отрезов листового проката на заготовки одинаковой длины под сварку в течение m = 30 дней были зафиксированы частоты появления дефектов на один рез, представленные в табл. 4.

Таблица 4 – Данные контроля отрезов листового проката

на заготовки под сборку и дальнейшую сварку

| День | Число дефектов на рез |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1…6 | 8 | 12 | 5 | 11 | 12 | 8 |
| 7…12 | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 14 |
| 13…18 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 7 |
| 19…24 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 |
| 25…30 | 9 | 4 | 11 | 13 | 9 | 4 |

Построим контрольную х-карту с верхней предупредительной границей (а = 0,05) и верхней контрольной границей (а = 0,01) при объёме выборок n = 1.

Согласно выражению (7.1) получаем

λ0=130i=130xi=24030=8.

Видно, что контрольная величина X:=X1T при нормальном ходе процесса производства имеет распределение ро. Для определения верхней контрольной границы подставим в формулу (7.2) n = 1, λ0 = 8 и  а = 0,01.

Тогда:

Po(OEG−2|8)<0,99≤Po(OEG−1|8),

Po(14|8)=0,9827<0,99≤0,9918=Po(15|8).

Эффективная вероятность вмешательства в ход процесса производства составляет

α=W(X≥OEG|λ0=8)=1−P0(15|8)≈1−0,9918=0,0082.

Если OEG заменить на OWG, то при n = 1, λ0 = 8 и а = 0,05 получаем

P0(OWG−2|8)<0,95≤P0(OWG−1|8).

Эти неравенства выполняются при OWG= 14, когда

P0(12|8)=0,9326<0,95≤0,9658=P0(13|8).

Используя приближение распределения Пуассона нормальным распределениям (рекомендуется только при λ0 ≥ 9), мы пришли бы к тем же результатам. Для OEG получили бы

OEG≈8+z0,99⋅8+0,5≈8+2,326⋅2,828+0,5≈15,079

или, после округления до ближайшего целого числа, OEG = 15. Соответственно, получаем значение для верхней предупредительной границы:

OWG≈8+z0,95⋅8+0,5≈8+1,645⋅2,828+0,5≈13,553,

то есть OWG = 14.

На рис. 14 изображена спроектированная нами контрольная х-карта с OEG = 15 и OWG = 14. В качестве значений контролируемой величины мы использовали данные, полученные при пуске производственного процесса (см. табл. 4), что на практике, в общем, не делают. Видно, что процесс статистически подконтролен.

Рисунок 14 –  Односторонняя контрольная x-карта для числа

дефектов на единицу продукции

На рис. 15 построен график функции мощности критерия для этой  х-карты. Эта функция определяется как

G(λt)=1−P0(15|λt).

Рисунок 15 – Функция мощности для односторонней х-карты

числа дефектов на единицу продукции

При вычислении её значений, начиная с λ0 ≥ 9, можно применить приближение

G(λt)=1−Ф15|λtλt.

При λt < λ0, то есть внутри области Ω0 = [0; λ0] принятия нулевой гипотезы Н0, величина G(λt) представляет собой вероятность ложной тревоги; при λt > λ0, т.е. внутри области Ω1 = [λ0; ∞] принятия альтернативной гипотезы Н1, величина l – G(λt) является вероятностью необъявленной тревоги.

7.3 Практическая часть

Задание 1. Для контрольной карты по качественному признаку с n = 1 из примера 1 задана функция мощности G(A – t), равная вероятности вмешательства в процесс производства в зависимости от состояния процесса.

а) Найдите соответствующую функцию Н(λt) для вероятности появления сигнала предупреждения.

б) Как выглядит Н(λt) при использовании приближения нормальным распределением, справедливым при λt≥9?

в) Вычислите вероятность Н(λt) при λt = 2, 4,..., 18. При λt ≥ 9 примените приближение из предыдущей части задания.

Задание 2. Вычислите OEG и OWG, используя условия примера данной практической работы при n = 3.

7.4 Контрольные вопросы

1 Что такое контрольные карты для альтернативных данных и для чего они могут быть использованы?

2 Что представляют собой альтернативные данные?

3 Назовите основные типы контрольных карт для альтернативных данных.

4 Назовите основную задачу контрольных карт Шухарта.

5 Объясните метод управления процессом с помощью контрольной карты для альтернативных данных.

6 Чем характеризуется статистически управляемое состояние процесса?

7 О чем говорит выход очередной точки за верхнюю границу регулирования (за нижнюю границу)? Какие действия необходимо предпринять в каждом из этих случаев?

8 Объясните понятия «выборка» и «рациональная подгруппа».

8 Практическая работа 8

КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ ШУХАРТА ДЛЯ КОНТРОЛЯ

ПО КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПРИЗНАКАМ

8.1 Теоретическая часть

Признаки качества и контрольные величины контрольных карт, представленных в практической работе 7, имели дискретное распределение. Конечно, их можно было бы применить и для контроля непрерывно распределенных признаков качества, но при этом информация, заключенная в результатах измерения, будет использоваться не полностью. В данной практической работе будем считать, что признак качества распределён непрерывно, и для наблюдения за ним введём контрольные карты Шухарта для контроля по количественному признаку. Предположим далее, что интересующий нас признак качества распределён нормально. Так могут быть распределены многие измеримые признаки качества. Если сомневаемся в правильности нашего предположения относительно вида распределения данного признака, то для его проверки нужно прибегнуть к одному из критериев согласия (x2-критерий или критерий Колмогорова-Смирнова) [10] или использовать вероятностную координатную сетку.

Итак, предположим, что признак качества X к моменту времени t распределён точно или хотя бы приближённо по закону (μt; σt2). Если процесс протекает нормально, то величины μt и σt постоянны во времени. Возмущение приводит к смещению математического ожидания или к изменению (как правило, к увеличению) стандартного отклонения σt. Следствием этого может быть увеличение доли Рt дефектных изделий. Если для X заданы границы поля допуска, то можно определить долю брака Рt, соответствующую параметрам μt и σt. При этом возможны три случая: задана верхняя граница допуска G0 (наибольшее предельное значение), нижняя граница Gu (наименьшее предельное значение) или поле допуска |G0 ; Gu|.

При контроле производства по количественному признаку с заданными границами поля допуска параметрами процесса μt или/и σt следует управлять так, чтобы доля брака Рt не была слишком высокой. Тогда управление процессом будет заключаться в том, чтобы математическое ожидание или стандартное отклонение соответствовали заданным значениям μ0 и σ0. Этими заданными значениями могут быть:

– требуемые значения μS, σS, какими они даны в законах, нормах  или технических условиях;

– опытные значения μE, σE, полученные на основе обширных предшествующих исследований процесса;

– оценки μ0 и σ0, вычисленные по результатам исследования невозмущённого процесса на его начальной стадии.

В дальнейшем рассмотрим, как можно обработать эти результаты, проверить факт отсутствия возмущения и вычислить оценку обоих параметров производственного процесса, если он статистически застрахован от помех.

Если неизвестны параметры процесса µ0 и σ0, то их можно оценить с помощью выборочных характеристик [11]. Перед оцениванием нужно с помощью статистических критериев убедиться в том, что процесс протекал в невозмущённом состоянии. Сначала проверяют, была ли постоянной дисперсия во время пускового периода. Если эта гипотеза верна, то вторым шагом будет проверка гипотезы о постоянстве уровня настройки процесса.

Гипотезу о постоянстве технологической дисперсии можно проверить с помощью критерия Бартлетта. Здесь проверяют гипотезы:

H0:σ12=σ22=...=σm2,H1:σi12σ.                                             (8.1)

Гипотеза H1 утверждает, что по крайней мере для двух моментов взятых выборок из общего числа моментов времени m дисперсия имела разные значения. Критерий Бартлета, применимый при нормальном распределении признака качества X, предусматривает использование величины, имеющей довольно сложную структуру:

x2:=3m⋅(n−1)23mn−2m+1⋅m⋅lnSm2−i=1mlnSin2.                         (8.2)

При верности гипотезы H0 контрольная величина распределена по закону x2(m – 1). Против гипотезы H0 свидетельствуют слишком большие значения контрольной величины, так что область отклонения CR определяется как

CR=x2|x2>xm−1;1−α2.

Если гипотеза о постоянстве дисперсии верна, то с помощью F-критерия можно проверить гипотезу о постоянстве математического ожидания. Этот критерий предполагает, что признак качества X имеет нормальное распределение с постоянной дисперсией. Проверяются гипотезы:

H0:μ1=μ2=...=μm,H1:μi1≠μi2.                                            (8.3)

Сначала разложим на два компонента введенную в общую сумму Qm.n квадратов отклонений, как это делается в простейшем случае дисперсионного анализа:

Qmn=Q1+Q2,                                           (8.4)

Q1:=ni=1m(Xin−Xm)2=n⋅i=1mXin2−m⋅Xm2,

Q2:=n⋅i=1mj=1n(Xij−Xin)2=(n−1)⋅i=1mSin2.

Компонент Q1 является мерой различия в уровнях настройки между m выборками, в то время как Q2 определяет различие в уровнях настройки внутри m выборок. Контрольная величина для критерия проверки гипотез определяется как

F=Q1(m−1)Q2m(n−1).                                           (8.5)

При верности гипотезы эта переменная имеет распределение Фишера со степенями свободы v1=m−1 в числителе и v2=m(n−1) в знаменателе. Против гипотезы Н свидетельствуют слишком большие значения F, так что при выбранном уровне значимости а критическая область имеет вид

CR=F|F>Fm−1;m(n−1;1−α).

8.2 Постановка задания и алгоритм решения

Пример 1.  При апробировании новой сварочной проволоки для сварки толстолистовой меди необходимо ввести контрольные карты для контроля газонасыщенности металла сварного шва, а в частности остаточного водорода Н2 ост, т. к. его наличие в металле шва вызовет пористость. В фазе пуска производства берут m = 15 выборок по п = 5 образцов. Контролируемым признаком качества X является содержание Н2ост в см3/100г. В табл. 5 в колонке 2 представлены результаты измерений xij, а в колонках 3…9 – результаты вычислений, которые будут нужны в дальнейшем.

Вначале применим критерий Бартлета при а = 0,01. С помощью данных колонки 7 табл. 5 вычисляем:

s152=115i=115s152=115⋅1,205≈0,0803,

lns152≈−2,5220,ш=115lns152≈−40,2405.

Таблица 5 – Растущие параметры пуска производственного

процесса и результаты вычислений (содержание Н2ост)

| i | Результаты измерений xij [г/литр] |  |  |  |  | j=15xij | j=15xij2 | xi5 | xi5 | βi52 | βi5 | ri5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) |  |  |  |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I | 7,3 | 7,0 | 7,2 | 6,5 | 7,0 | 35,0 | 245,38 | 7,00 | 7,2 | 0,095 | 0,3082 | 0,8 |
| 2 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,9 | 33,5 | 224,61 | 6,70 | 6,8 | 0,040 | 0,2000 | 0,5 |
| 3 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,8 | 7,0 | 33,6 | 225,98 | 6,72 | 6,7 | 0,047 | 0,2168 | 0,6 |
| 4 | 6,9 | 7,1 | 7,4 | 7,0 | 7,2 | 35,6 | 253,62 | 7,12 | 7,1 | 0,037 | 0,1924 | 0,5 |
| 5 | 6,3 | 6,6 | 7,2 | 6,6 | 7,2 | 33,9 | 230,49 | 6,78 | 6,6 | 0,162 | 0,4025 | 0,9 |
| 6 | 6,5 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 34,3 | 235,49 | 6,86 | 7,0 | 0,048 | 0,2190 | 0,5 |
| 7 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 6,8 | 35,0 | 245,08 | 7,00 | 7,1 | 0,020 | 0,1414 | 0,3 |
| 8 | 7,4 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 34,6 | 239,80 | 6,92 | 6,8 | 0,092 | 0,3033 | 0,8 |
| 9 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 35,0 | 245,16 | 7,00 | 7,0 | 0,040 | 0,2000 | 0,4 |
| 10 | 7,2 | 6,6 | 7,3 | 7,0 | 6,8 | 34,9 | 243,93 | 6,98 | 7,0 | 0,082 | 0,2864 | 0,7 |
| 11 | 6,4 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 34,4 | 237,12 | 6,88 | 6,8 | 0,112 | 0,3347 | 0,8 |
| 12 | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 6,6 | 7,0 | 34,8 | 242,56 | 6,96 | 7,0 | 0,088 | 0,2966 | 0,8 |
| 13 | 6,2 | 7,0 | 7,2 | 6,6 | 6,8 | 33,8 | 229,08 | 6,76 | 6,8 | 0,148 | 0,3847 | 1,0 |
| 14 | 6,4 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 35,1 | 246,97 | 7,02 | 7,1 | 0,142 | 0,3768 | 1,0 |
| 15 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 6,6 | 7,0 | 34,6 | 239,64 | 6,92 | 7,0 | 0,052 | 0,2280 | 0,6 |
|  | Сумма |  |  |  |  | 518,1 | 3584,91 | 103,62 | 104,0 | 1,205 | 4,0908 | 10,2 |

Тогда

x2≈45⋅16225−30+1⋅(40,2405−15⋅2,5220)≈8,8548.

Поскольку 8,8548 < x2l4;0,99 = 29,141, гипотеза о постоянстве технологической дисперсии принимается. Теперь можно использовать F-критерий, при котором необходимым условием является постоянство дисперсии. На уровне значимости α = 0,01 получаем:

Q1=5⋅i=115xi52−15⋅xi52=5⋅(716,018−15⋅6,9082)≈1,0552,

Q2=4⋅i=115si52=4⋅1,205=4,82.

Тогда F составит

F=1,0552144,8260≈0,9382.

Так как 0,9382 < F14;60;0,99 = 2,39, гипотезу о постоянстве математического ожидания нельзя отвергнуть. Поэтому можно утверждать, что возмущения отсутствуют.

8.3 Практическая часть

Задание 1. Табл. 6 содержит результаты испытания сварного шва на механические свойства (испытания на растяжения). Элементов m = 10, выборок по n = 5 изделий в каждой (предел прочности металла сварного шва на разрыв, в мегапаскалях).

Таблица 6 – Результаты испытаний сварного шва

| Номер выборки i | Результаты измерений, МПа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 235 | 235 | 230 | 232 | 225 |
| 2 | 233 | 234 | 229 | 231 | 240 |
| 3 | 235 | 239 | 234 | 230 | 236 |
| 4 | 234 | 233 | 235 | 227 | 226 |
| 5 | 238 | 236 | 230 | 235 | 231 |
| 6 | 230 | 231 | 229 | 237 | 235 |
| 7 | 237 | 239 | 231 | 233 | 240 |
| 4 | 231 | 240 | 232 | 231 | 228 |
| 9 | 231 | 230 | 232 | 237 | 238 |
| 10 | 230 | 235 | 228 | 233 | 240 |

Примените критерий Бартлетта на уровне значимости а = 0,05 и F-критерий, если верна гипотеза о постоянстве дисперсий.

8.4 Контрольные вопросы

1 Что такое контрольные карты и для чего они могут быть использованы?

2 Что представляют собой количественные данные?

3 Какие виды изменчивости процесса производства вам известны? Чем они обусловлены?

4 Назовите основные типы контрольных карт для количественных данных.

5 Объясните метод управления процессом с помощью контрольной карты.

6 Назовите дополнительные критерии, используемые для интерпретации контрольных карт.

Приложение А

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Безотказность – свойство сварного соединения сохранять работоспособность (работоспособное  состояние)  в  течение  определённого  периода  времени  в заданных  условиях  эксплуатации.

Брак – это дефектная единица продукции, т. е. продукция, имеющая хотя бы один дефект.

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции требованиям, установленным нормативно-технической документацией.

Долговечность  – свойство сварного соединения сохранять работоспособность до наступления состояния, когда невозможна дальнейшая эксплуатация сварного изделия.

Знак соответствия – зарегистрированный в установленном порядке знак, который по правилам, установленным в данной системе сертификации, подтверждает соответствие маркированной им продукции установленным требованиям.

Испытание – определение или исследование одной или нескольких характеристик изделия под воздействием совокупности физических, химических, природных или эксплуатационных факторов и условий.

Качество – совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности (ИСО 9000:2000).

Качество – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением (ГОСТ 15467 – 79).

Качество – совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.

Квалиметрия – наука о способах измерения и квалификации показателей качества.

Комплексная система управления качеством продукции (КСУКП) устанавливает, обеспечивает и сохраняет необходимый уровень качества продукции при ее разработке, производстве и эксплуатации, поддерживаемый путем систематического контроля качества и целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество продукции.

Контроль – это процесс определения и оценки информации об отклонениях действительных значений от заданных или их совпадении и результатах анализа.

Механизм управления качеством продукции представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов управления, используемых принципов, методов и функций управления на различных этапах жизненного цикла продукции и уровнях управления качеством.

Мотив (или побуждение) – стремление удовлетворить определенные потребности и нужды.

Норма – положение, устанавливающее количественные или качественные критерии, которые должны быть удовлетворены.

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

Обеспечение качества – часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.

Оценка уровня качества продукции – совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции и определение значений этих показателей при оценке качества продукции.

Под отказом понимают событие, заключающееся в нарушении работоспособности, т. е. в выходе хотя бы одной контролируемой характеристики за допустимые пределы.

Параметрическая стандартизация основана на упорядочении объектов стандартизации при помощи составления параметрических рядов характеристик продукции, процессов, классификаторов и т. п.

Петля качества – замкнутый в виде кольца жизненный цикл продукции, включающий следующие основные этапы: маркетинг; проектирование и разработка технических требований, разработка продукции; материально-техническое снабжение; подготовка производства и разработка технологии и производственных процессов; производство; контроль, испытания и обследования; упаковка и хранение; реализация и распределение продукции; монтаж; эксплуатация; техническая помощь и обслуживание; утилизация.

Планирование качества – часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы жизненного цикла продукции и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества

Политика в области качества – общие намерения и направления деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Работоспособность сварных соединений характеризуется сохранением их свойств, установленных нормативно-технической документацией.

Ремонтопригодность – свойство сварного соединения, заключающееся в возможности его ремонта и устранения возникших дефектов в процессе эксплуатации.

Ревизия (проверка) – проверка, осуществляемая контролером, которая должна соответствовать содержанию карты контроля.

Регламент – документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти.

Рекомендации – документ, содержащий добровольные для применения организационно-технические и (или) общетехнические положения, порядки, методы выполнения работ.

Руководство – лицо или группа работников, осуществляющих направление деятельности и управление организацией на высшем уровне

Самопроверка (самоконтроль) – персональная проверка и контроль оператором с применением методов, установленных технологической картой на операцию, а также с использованием предусмотренных измерительных средств с соблюдением заданной периодичности проверки.

Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям.

Сертификация – деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным требованиям.

Сертификация продукции – процесс, в результате которого государство совместно с производителем обеспечивает потребителю защиту его прав на приобретение продукции с декларированными в ГОСТах и нормативно-технической документации показателями качества и на объективную информацию об этой продукции.

Система – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

Система контроля качества продукции представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов и субъектов контроля, используемых видов, методов и средств оценки качества изделий и профилактики брака на различных этапах жизненного цикла продукции и уровнях управления качеством.

Система сертификации – совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификации по правилам, установленным в этой системе.

Система сертификации однородной продукции – система сертификации, относящаяся к определенной группе продукции, для которой применяются одни и те же конкретные стандарты и правила и та же процедура.

Способ (форма, схема) сертификации – определенная совокупность действий, официально принимаемая (устанавливаемая) в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям (далее – схема сертификации).

Стандарт – нормативно-технический документ по стандартизации, устанавливающий комплекс правил, норм, требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом.

Стандартизация – установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенных областях на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении функциональных условий и требований техники безопасности.

Технический контроль – проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям.

Технический уровень продукции – относительная характеристика качества продукции.

Улучшение качества – часть менеджмента качества, направленная на увеличение способности выполнить требования к качеству.

Унификация – действия, направленные на сведение к технически и экономически обоснованному рациональному минимуму неоправданного многообразия различных изделий, деталей, узлов, технологических процессов и документации.

Управление качеством – часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству

Управление качеством продукции – действия, осуществляемые при создании, эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества.

Управление качеством продукции – методы, используемые для достижения уровня качества, удовлетворяющего проектно-конструкторским, контрактным и иным требованиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ухов,  Н.Н. Прогнозирование  качества  продукции / Н. Н. Ухов, С. К. Михайлов, Е. И. Белякова. – Л. :  Наука, 1980. – 127 с.

- Исикава,  К.  Японские методы управления качеством / К.  Исикава  –  М. : Экономика, 1988 – С. 30 – 34.

- Крянев, Ю.В.  Образ качества / Ю. В. Крянев, М. А. Кузнецов  // Стандарты и качество. – 1997. – № 4 – С.  66 – 69.

- Крянев, Ю.В.  Структура  качества /  Ю.В  Крянев, М.А. Кузнецов  // Стандарты и качество. – 1997. –  № 5 –   С.  40 – 42.

- Ноулер, Л. Статистические методы контроля качества продукции : пер. с англ. / Л. Ноулер, Л. Дж. Хауэлл  – 2–е рус. изд. – М. : Изд-во стандартов, 1989. –  966 с.

- Hradesky, J.L. Total quality management handbook USA / J.L. Hradesky –  McGraw – Hill, Inc., 1995. – 712 p.

- Басовский, Л.Е. Управление качеством / Л. Е Басовский, В. Б. Протасьев : учебник для вузов.  –  М. : ИНФРА–М, 2002.– 152 с.

- Besterfied. J  Quality Control. / J.  Besterfied. – A Practical Approach. New Jersey, 1990. – 440 P.

- Волченко, В.Н. Контроль качества /  В. Н. Волченко. – М. : Машиностроение, 1975. – 191 с.

- Фомин, В.Н. О методах повышения качества работы научно-технических коллективов / В. Н. Фомин. // Стандарты и качество. – 1999. –  143 c.

- Огвоздин, В.Ю. Управление качеством /  В.Ю.  Огвоздин – Основы теории и практики : учебное пособие. – М. : Дело и сервис, 2002. – 130 с.

Навчальний посібник

МАКАРЕНКО Наталя Олексіївна,

ГРИНЬ Олександр Григорович,

СВИРИДОВ Олександр Володимирович,

КОШЕВИЙ Анатолій Дмитрович

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

Навчальний посібник

для студентів спеціальності 7.092301

«Обладнення і технологій зварювального виробництва»

Всіх форм навчання

(Російською мовою)

Редактор                             О. О. Дудченко

Комп’ютерна верстка               О. С. Орда

49/2009.  Підп. до друку                    .  Формат 60 х 84/16.

Папір офсетний.  Ум. друк. арк.       .  Обл.-вид. арк.       .

Тираж        прим.  Зам. №

Донбаська державна машинобудівна академія

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.03.